|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسات وإجراءات الأمن والسلامة في المختبر |  |
|  | الرمز:LAB.PP.02 |  |

- الهدف

- جعل العاملين في المختبر الطبي على بيّنة من قواعد الأمن والسلامة في جميع الأوقات لحماية أنفسهم والآخرين.

- التعاريف والإختصارت

- ورقة بيانات سلامة المواد(Material Safety Data Sheet ‘MSDS’)  والتي يمكن الحصول عليها من الشركة المصنّعة / المورّد / الموزّع، أو من الإنترنت مثلاً من الصفحة الألكترونية التالية ((www.msds.com

- السياسة

- يجب وضع سياسات وإجراءات للأمن والسلامة داخل المختبر من شأنها أن تجعل بيئة العمل أكثر أماناَ و أقل خطورة، فالعاملون في المختبر معرّضون لعدّة أنواع من المخاطر وهي:

  - مخاطر كيميائية كالأحماض والقلويات التي تتطاير علي العين أو الجلد أو تبتلع بالفم عند سحب المحاليل بالماصة.

  - مخاطر بيولوجية مما يعرّضهم للعدوى (الفيروسات والجراثيم والفطريات وغيرها)، نتيجة تعاملهم مع المرضى أومع العينات السريرية (عينات الدم، سوائل و أنسجة الجسم، عيّنات المزارع أو المستنبتات البكترولوجية)، أو نتيجة وقوع حوادث عرضية مثل وخز الإبر، إلخ.

  - مخاطر فيزيائية (كالوخز بالإبر، والجروح من زجاج مكسور).

  - مخاطر إشعاعية (نتيجة استخدام المواد المشعة أحياناً).

  - مخاطر الحريق.

  - مخاطر الكهرباء.

  - مخاطر ميكانيكية.

- الإجراءات

- الحصول على ترخيص بفتح مختبر طبي من قبل وزارة الصحة العامة (راجع الشروط والمعايير الصحية والفنية لإنشاء المختبرات الطبية).

- تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للمختبر وتحديد المسؤوليات:

  - تحديد مسؤول فني عن المختبر الطبي (المسؤول القانوني)، على أن يكون طبيباً أخصائياً في أحد التخصّصات المخبرية ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة في لبنان و وأن يكون عضواً في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان، ومتفرّغاً للعمل في المختبر. يعتبر هذا الطبيب مسؤولاًعن التحاليل والأعمال اليومية التي تجرى في المختبر ومشرفاً على العاملين فيه.

  - تحديد العاملين المكلّفين بالمسؤوليات المتعلقة بالسلامة كالوقاية من المخاطر المتعدّدة والإسعافات الأولية، وهذه المسؤوليات يمكن أن يتولّاها عدّة أشخاص أو شخص واحد.

  - تحديد مسؤوليات أي شخص يعمل في المختبر، أو في المركز أويشارك في عمل المختبر أو يمكنه أن يؤثر فيه.

- التأمين على الأجهزة والمعدّات.

- تجهيزات مرافق المختبر (مثل مرافق غسل الأيدي، ووحدات الاغتسال في حالات الطوارئ، وخزانة الإسعافات الأولية، ونافورة غسل العيون، ورشّاش دش للاستحمام (مثلاً عند التعرّض لمواد كيميائية مسبّبة للتآكل corrosive materials)، وخزانات السلامة / أغطية العادم، وأجهزة التعقيم، ومطافئ الحريق، والآلات الحادة والمواد المشعة، ولافتات السلامة / التحذير من المخاطر، والإشارات الدالة على مخارج الطوارئ وموقع معدّات السلامة، وأرقام هواتف الطوارئ(.

- اختيار الأجهزة والمعدّات (مثل الأوتوكلاف، كبائن الأمان البيولوجي، جهاز الطرد المركزي، إلخ) على أسس واعتبارات أمان عامة منها على سبيل المثال:

  - أن تكون مصمّمة لكي تمنع أو تحدّ من الاحتكاك بين العامل المشغّل لها وبين المواد المعدية الخطيرة.

  - أن تكون مصنّعة من مواد غير نافذة للسوائل ومقاومة للتآكل وتتطابق مع المتطلبات الإنشائية القياسية.

  - أن تكون مصمّمة بحيث تكون خالية من الحفر، أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة غير المحمية أو غير المؤمنة.

  - أن يكون تصميمها وتصنيعها وتركيبها يضمن سهولة وبساطة العمل عليها وسهولة صيانتها وسهولة تنظيفها وإزالة التلوّث منها ويراعى أن تُستبعد منها بقدر الإمكان الأجزاء الزجاجية.

- معايرة الأجهزة والمعدّات وضبطها بطريقة ملائمة (غالباً بواسطة مواد قياسية معينة) قبل استخدامها ومن ثم معايرتها وصيانتها دورياَ لضمان جودة أدائها وذلك حسب تعليمات الشركة المصنّعة / المنتجة لها، مع توثيق كل هذه المعلومات في السجل المخصّص لها.

- قوانين دخول المختبر:

  - الإبقاء على باب / أبواب المختبر مغلقة طوال الوقت بطريقة لا تسمح للأطفال أو غيرهم بالدخول بتاتاً.

  - حظر العمل المنفرد في المختبر، وحظر الدخول إلى المختبر في غير أوقات العمل. إذا كان لا بدّ لشخص واحد من العمل في المختبر، يجب ان يبلّغ شخص آخر في المركز الصحي عن هذا الأمر ليمرّ ويطمئنّ عليه كل ساعة.

  - وضع علامات وإشارات "تحذير، ممنوع الدخول إلا للأشخاص المصرّح لهم" في مكان واضح للعيان على أبواب قسم المختبر.

  - السماح بدخول العاملين المصرّح لهم ذلك فقط، بعد أن يكونوا قد:

    - خضعوا لفحص طبي وفحوص مخبرية للحصول على بيانات أساسية عن المعرّضين للعدوى قبل بدء العمل في المختبر، ثمّ دورياً.

    - تلقّوا اللقاحات اللازمة قبل بدء العمل في المختبر و الجرعات المحفّزة (booster doses) في أوقاتها (راجع سياسة وإجراءات تلقيح العاملين الصحيين).

    - خضعوا لإختبار السيلين (tuberculin skin test)  قبل بدء العمل في المختبر، ثمّ دورياً.

    - تلقّوا التدريبات الضرورية قبل بدء العمل في المختبر، ثمّ دورياً حول:

      - قواعد السلامة والإجراءات الوقائية (بما في ذلك الوقاية من العدوى) في المختبرات.

      - الطرق الجديدة للفحوص المخبرية.

      - الممارسات المعملية وتقنيات العمل.

      - التشغيل الآمن للمعدّات والأجهزة مثلا:ً خلاطات، أجهزة الطرد المركزي، كبينة الأمان البيولوجي، والأوتوكلاف.

      - المواد الكيميائية التي يتم العمل بها، بما في ذلك ورقة بيانات سلامة المواد الصادرة عن الشركة المصنّعة قبل البدء في استخدام أي من المواد الكيميائية لتحديد المخاطر البدنية والصحية المرتبطة بها. فمن المهم معرفة البيانات التالية لكل مادة كيميائية:

      - هل تحتوي على مكوّنات خطرة؟

      - ما هي خصائصها الفيزيائية الكيميائية؟

      - هل هناك مخاطر حريق وانفجار؟

      - هل هناك مخاطر صحية؟

      - ما هي إجراءات الإسعافات الأولية؟

      - ما الذي يجب القيام به إذا انسكبت؟

      - كيف يجب أن يتم تخزينها؟

      - الوقاية من المخاطر العامة (الحرائق، المخاطر الكهربائية، إلخ).

      - الإسعافات الأولية و الإجراءات اللازمة في حال حصول حدث ما (مثلاَ انسكاب كيميائي أو بيولوجي، إلخ).

    - التزموا بالتقيّد بسياسات وإجراءات الأمن والسلامة في المختبر.

    - تعرفوا جيداً على مواقع مرافق السلامة والطوارئ في المختبر وعلى كيفية استعمالها الصحيح والآمن مثل ملابس ومعدّات الوقاية الشخصية، مرافق الغسل الطارئ (دشّات)، نافورة غسل العينين، صندوق الإسعافات الأولية، طفايات الحريق ومحطات سحب إنذار الحريق، الهاتف، ومخرج الطوارئ.

- أخذ العينات ونقلها بطريقة آمنة:

  - راجع سياسة وإجراءات سحب الدم الآمن.

  - راجع سياسة وإجراءات أخذ عينة بلغم(sputum) .

  - راجع سياسة وإجراءات أخذ عينة بول.

  - راجع سياسة وإجراءات أخذ عينة براز.

.

- حماية الأفراد العاملين في المختبر:

  - غسل اليدين جيداً بالماء والصابون  قبل بدء العمل، قبل وبعد استعمال القفّازات الواقية، بعد التعامل مع أي مواد أو عينات مخبرية، بعد لمس أي معدّات وأشياء ملوّثة، وقبل مغادرة قسم المختبر حتى ولو للحظة واحدة (راجع سياسة وإجراءات تنظيف الأيدي بالماء والصابون أو بمطهرات الجلد والأنسجة الحية).

  - ارتداء ثياب عادية طويلة (غير فضفاضة وغير ممزّقة) تغطي كامل الأطراف (الساعدين والرجلين) ومصنوعة من مواد غير سريعة الاشتعال (أي من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان).

  - ارتداء أحذية جلدية مغلقة الأصابع (أي الإمتناع عن ارتداء أحذية القماش والصنادل المفتوحة من الأمام) .

  - إزالة المجوهرات والحلي قبل الدخول إلى المختبر للعمل ووضعهم خارج المختبر في الخزانة الخاصة بالملابس العادية والأغراض والحقائب الشخصية.

  - ارتداء الملابس ومعدّات الوقاية الشخصية بشكل سليم وآمن بعد التأكد من خلوّها من العيوب والتشقّق أو الثقوب، والامتناع عن ارتدائها أو خلعها خارج المختبر:

    - مراييل المختبر مصنوعة من مواد غير سريعة الاشتعال (مثلاً قطنية)، ذات أكمّام طويلة ويصل طولها إلى الركبتين:

      - ينبغي ارتداؤها بمجرّد دخول المختبر وطوال وقت العمل فيه.

      - ينبغي خلعها قبل مغادرة المختبر إلى قسم أو مكان آخر (حتى ولو للحظة) لمنع تلوّث أقسام المركز الأخرى.

      - ينبغي تنظيفها دورياَ (على الأقل مرة في الأسبوع وعند الضرورة مثلاً عند تلوّثها نتيجة أي تسرّب).

    - مآزر من المطاط أو مغلّفة بالبلاستيك لا تنفذ منها المواد الكيميائية، وفي هذه الحالة يجب إضافة أكمّام واقية و أغطية واقية للأحذية.

    - القفّازات الواقية ذات الاستعمال الواحد أوالمناسبة للمواد الكيميائية المتداولة في المختبر (راجع دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها):

      - يجب ارتداؤها بمجرّد دخول المختبر وطوال وقت العمل فيه، واستبدالها عند الضرورة.

      - ينبغي خلعها قبل مغادرة المختبر. ويجب الامتناع عن غسل القفّازات الواقية ذات الاستعمال الواحد قبل خلعها ورميها في حاوية داخل المختبر، ويفضّل غسل القفّازات الأخرى بالماء والصابون وتنشيفها بالمحارم الورقية قبل خلعها داخل المختبر.

      - يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد خلع القفّازات وقبل مغادرة المختبر.

      - يجب الامتناع عن استخدام مرطبات اليدين التي تحتوي على مادة زيتية أو فازلين لأنّها تؤدي إلى تلف القفازات.

    - أقنعة الوجه الواقية (خاصةً في مختبر الباكتيريولوجيا) أو أقنعة العينين الواقية (goggles) مع كمّامة عند اللزوم للوقاية من خطر تعرّض الوجه المحتمل للذرّات والرذاذ المتطاير:

      - ينبغي ارتداء أقنعة العينين الواقية (goggles) عند التعامل مع المواد أو العيّنات البيولوجية أوكمّيات كبيرة من المواد الكيميائية أو أي كمية من المواد الكيميائية الحارقة (caustic materials) أو المسبّبة للتآكل (corrosive materials) مع احتمال التعرّض لتناثر رذاذها على الوجه.

      - تؤمّن النظارات الواقية ذات الحواجز حماية فعّالة للعينين من المواد الصلبة (مثل الغبار والأجسام الطائرة)، ولكنّها أقل فعالية في حمايتهما من تناثر رذاذ المواد البيولوجية أو الكيميائية على الوجه.

      - يمكن أيضاً التعامل مع العيّنات المخبرية من وراء لوح حماية من الزجاج أو البليكسيجلاس.

    - كمّامات الوجه ذات الاستعمال الواحد، ومن المهم توفير كمّامات وجه من نوع N95  أوEU FFP2  عندما يكون هناك احتمال تعرّض لجراثيم عالية الخطورة منقولة بالهواء.

    - معدّات وقاية للسمع للاستعمال عندما يتخطى مستوى الضجيج أوالضوضاء90  ديسيبل.

  - الإمتناع عن وضع أو حفظ الملابس الواقية بما في ذلك مراييل المختبر فى نفس الخزانة الخاصة بالملابس العادية، أو في أي أماكن نظيفة معلومة.

    - وضع ملابس المختبر النظيفة ومعدّات الوقاية الشخصية في خزانة نظيفة مشتركة عند مدخل المختبر (مختلفة عن الخزائن المخصّصة للملابس العادية والأغراض الخاصة بكل عامل).

وضع ملابس المختبر الملوّثة في حاوية مستقلة في المختبر وتعقيمها بالمواد الفعّالة (مثل محلول كلورين  مخفّف 1:100  أو 500ppm لمدّة  10 دقائق) ثم غسلها وتنظيفها.

  - الالتزام بما يلي من تصرفات وقائية أخرى:

    - الامتناع عن وضع أو تخزين الأطعمة والمشروبات في قسم المختبر أو في برّاد / ثلاجة المختبر.

    - الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات والأدوية ومضغ العلكة في المختبر.

    - حظر التدخين في المركز الصحي بما في ذلك قسم المختبر.

    - الإمتناع عن استخدام مستحضرات التجميل أو التعامل مع العدسات اللاصقة في قسم المختبر.

    - تجنّب لمس الفم والأنف والعينين باليدين أثناء العمل في قسم المختبر.

    - تجنّب لمس أي جزء من الجلد أو لمس الأبواب والنوافذ والهواتف أو المصافحة باليد أو ملامسة أي شيء في المختبر بما في ذلك الأجهزة أثناء ارتداء القفّازات.

    - إبقاء الأقلام واللوازم والأدوات بعيداً عن الفم.

    - الإمتناع عن استخدام اللّعاب فى لصق العلامات أو البطاقات.

    - جمع / ربط الشعر الطويل والثياب الطويلة، والامتناع عن ارتداء أي شيء يتدلى من الرأس أو الرقبة (شال، ربطة عنق، عقد، إلخ).

    - تجنّب لمس المعدّات الكهربائية بيدين مبللتين بالماء أو رطبتين.

    - تغطية الجروح أو الخدوش أو الحروق بضمادة مضادّة للماء قبل بدء العمل في المختبر أو في المركز.

  - الامتناع عن تشغيل أي جهاز قبل قراءة دليل استعماله، التدرّب على استعماله تحت إشراف فني مختبر خبير به، والتأكّد من سلامته.

  - وضع برنامج المراقبة الطبية للعاملين في المختبر لتقييم ورصد صحة العاملين واللياقة البدنية للعمل، ولتوفير العلاج في الحالات الطارئة وعند الحاجة.  يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لهذه المراقبة الطبية لتكون مرجعاً في المستقبل.

  - إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر مباشرة بمجرد معرفة أي عاملة أنّها حامل، للقيام بما يلزم من إجراءات وقائية.

  - استبعاد العاملون الأكثر قابلية للعدوى (مثل السيدات الحوامل) من العمل في أقسام المختبر الأكثر خطورة (مثلاً مختبر البكتيريولوجيا ومختبر السيرولوجيا).

- التخزين السليم للمعدّات والمواد الكيميائية:

تخزين المعدّات والمواد الكيميائية بشكل صحيح ومعروف لجميع العاملين في المختبر.

  - تجنّب طلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية، بل قدر الحاجة فقط، حتى ولو كانت بدون مقابل مادّي أو بسعر مغر، حتى لا تبقى ويصبح التخلّص منها صعباً ومكلفاً.

  - التأكد من وجود ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية الصادرة عن                                                       الشركة المصنّعة عند استلامها، وفيها إسم المادة وتركيبها، ومعلومات واضحة عن التعامل السليم والتخلّص منها    ومعدّات الوقاية اللازمة عند تناولها، إضافة إلى مخاطرها وتأثيرها على الصحة.

  - قراءة البيانات المتعلقة بطريقة التخزين الصحيحة على ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية، لتخزينها مباشرة بعد استلامها.

  - تصنيف المواد الكيميائية حسب درجة خطورتها وتوافقها مع بعضها ولصق رموز / علامات تحذيرية متعارف عليها مثل "مادة كيميائية خطرة" عليها (وليس على غطائها) قبل تخزينها في أماكن مختلفة مضاءة وعلى مستوى النظر.

  - الامتناع عن تخزين مواد كيميائية لا تتوافق مع بعضها البعض في نفس المكان، أو في أماكن قريبة. يقصد بالكيماويات غير المتوافقة تلك التي تتفاعل مع بعضها البعض بشدة، أو ينتج عنها حرارة أو ينتج عنها نواتج قابلة للاشتعال، أو ينتج عنها مركبّات سامة.

  - الامتناع عن تخزين السوائل الخطرة (المذيبات solvents و المواد المسببة للتآكل corrosives) أو الأشياء الكبيرة على رفوف فوق مستوى العين.

  - استخدام صواني احتواء التسرّب تحت حاويات المواد الكيميائية المسبّبة للتآكل.

  - وضع حاويات المواد الكيميائية الخطرة (مثلاً المسرطنة)  في دلاء مطاطية قبل تخزينها.

  - تخزين المواد القابلة للاشتعال في خزانة مقاومة للحريق.

  - تجنّب تعريض المواد الكيميائية أثناء تخزينها لمصادر حرارة وخاصة للهب مكشوف أو لأشعة الشمس المباشرة.

  - الاحتفاظ بأوراق بيانات سلامة المواد الصادرة عن الشركات المصنّعة في مكان معروف للعاملين لمراجعتها عند الضرورة.

  - إجراء جرد سنوي على المواد الكيميائية المخزّنة في المختبر والتخلّص من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية أو غير المرغوب فيها عبر إعادتها للمصدر أو التخلّص منها بطريقة آمنة.

- التخزين السليم لأسطوانات الغازات المضغوطة:

  - الامتناع عن  التعامل مع أسطوانات الغاز المضغوط من دون قناع واقي للوجه.

  - توضيح نوع الغاز على كل أسطوانة مع إستخدام ألوان مميّزة في مكان ظاهر للعيان.

  - توفير صمّامات أمان على جميع مضخات التفريغ.

  - تأمين جميع أسطوانات الغازات المضغوطة، فارغة أو ممتلئة، بشكل صحيح بحيث لا يمكن طرحها أرضاً.

  - وضع جميع أسطوانات الغازات المضغوطة التي لديها صمّامات أمان في مكان معاً،  وتفريق الأسطوانات الأخرى.

  - تثبيت كل أسطوانة لمنعها من السقوط تحت أي ظرف.

  - إستخدام غطاء لحماية الأسطوانة عند عدم إستخدامها أو أثناء نقلها.

  - التأكد من إبعاد الأسطوانات وخزانات الغاز عن أي مصادر حرارية.

  - إستخدام منظّمات تخفيض الضغط المناسبة عند كل إستعمال لأي أسطوانة غاز.. يجب أن يتمّ فحص المنظّم في كل مرة قبل الاستخدام على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنّعة.

ملاحظة: يمكن أن تحدث مشكلة بشكل غير متوقّع في عمل الحجاب / الصمّام أو المنظّم. لذا يجب أن يكون عامل المختبر مستعداً لهذا الأمر الطارئ، وأن يمتنع، خلال فتح الصمام الرئيسي لأسطوانة غاز مضغوط، عن الوقوف فوق الصمّام الرئيسي أو خلف أو أمام مقياس الضغط.

  - التأكد من أنّ الأنابيب وأجهزة الصب من المنظّم مصمّمة على الصمود في وجه جميع ضغوط العمل وأنّها مقاومة لكيمياء الغازات المستخدمة.

  - الامتناع عن استخدام أي مواد تشحيم أو مواد لاصقة عند تركيب منظّم. وفقاً لتعليمات موردي الغاز، إن تجهيزات المنظّمات لا تحتاج لأيّ مواد إضافية لتركيبها عندما تكون بحالة جيدة.

  - التأكّد من أنّ المختبر ومرافقه مصمّم بشكل يمنع التجميع الخطر للغازات باستثناء ما يقتضيه الاستخدام.

  - تدريب العاملين على كيفية إغلاق أسطوانات الغازات أو إغلاق أنابيبها الممدودة في الحيطان بشكل جيد عند الضرورة او عندما يطلب منهم ذلك.

  - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنّب تعريض النفس أو الآخرين لمخاطر الغاز المستخدم. يجب مراجعة ورقة بيانات السلامة.

  - إجراء الفحص الدوري والصيانة لأسطوانات الغاز المضغوط وصمّاماتها، والتأكد من تاريخ الصلاحية المدوّن عليها. يجب أن تعاد أي أسطوانة متآكلة أو فيها مشكلة (مثلاً بمكوّنات الصمام) إلى المورّد / الموزّع. يجب أن تعاد جميع الأسطوانات التي تخطّى عمرها عشر سنوات إلى الشركة المصنّعة / المورّد / الموزّع. توصي الشركات المصنّعة للغازات المسبّبة للتآكل باستبدالها كل ستة أشهر للوقاية من فشل الصمّام.

- الاهتمام بترتيب ونظافة المختبر وإخلائه من الأشياء التى لا تمتّ لطبيعة العمل بصلة:

  - التزام أطباء وفنيي المختبر بالمهام التالية:

    - الحفاظ على أسطح الأماكن المخصّصة للفحوص المخبرية نظيفة ومطهّرة دائماً. تنظيف أسطح المختبر (مسطّحات العمل) من المواد العضوية (دم، براز، إفرازات او سوائل الجسم، إلخ)  فى حال تسرّب أو انسكاب أي مواد أو سوائل معدية أو تلوّثها بيولوجياَ وكذلك عند الإنتهاء من العمل يومياً، ثمّ تطهيرها وذلك باستعمال أحد المطهّرات الخاصة بذلك (مثل محلول كلورين  مخفّف 1:10 أو 5000ppm لمدّة  10 دقائق).

    - تنظيف الأجهزة والمعدّات وتطهيرها يومياَ قبل بدء العمل وعند اللزوم وعند الإنتهاء من العمل وحسب تعليمات النشرة المصاحبة لكل جهاز / معدّة .

    - التأكد من إقفال / إيقاف جميع  الأجهزة والمعدّات، الغاز والمياه والكهرباء، وخطوط الفراغ والهواء والسخّانات يومياً عند الإنتهاء من العمل.

    - تحديد المواضع النظيفة والمواضع الملوّثة في كل منطقة عمل في المختبر حتى يمكن العمل بوضوح في نطاقها ومنع تلوّث الأشياء النظيفة .

    - تخصيص مكان في المختبر لتنظيف الأدوات بعيداً عن مكان إجراء الإختبارات .

    - التأكّد من إغلاق الأبواب والخزائن والأدراج (الجوارير) بعد كل استعمال، والامتناع عن فتح أكثر من درج (جارور) واحد أو خزانة واحدة في كل مرة حتى لا يختل توازنها أو حتى لا يصطدم رأس العامل بأي منها.

    - وضع ملصق "خارج الخدمة" أو "عاطلة عن العمل" أو "لا تعمل بشكل صحيح و آمن" على أي جهاز أو معدّة لا تعمل بشكل آمن حتى لا يستخدمها الآخرون عن غير قصد.

    - تنظيف وتطهير أي جهاز معطّل بطريقة آمنة قبل التخلّص منه أو إرساله للتصليح، و وضع ملصق "خطر بيولوجي" على أي جزء لم يتمّ تطهيره.

    - الكشف الدوري على رشّاشات المياه في دورات المياه ونافورة غسل العينين مرة كل أسبوع، ووضع خزانة أو صندوق الإسعافات الأولية في مكان معروف لجميع العاملين، والتأكد من وجود كل ما يمكن ان يلزم من مواد وأدوات والتأكد أنها مازالت صالحة للاستعمال. يجب أن يضم صندوق الإسعافات الأولية (الجدول التالي) ومضادّات للمواد الكيميائية الموجودة في المختبر (راجع سياسة وإجراءات تنظيف تسرّب أو انسكاب في المختبر)، مع ملخّص عن دواعي وكيفية الاستعمال، ومن المفضّل وضع نسخة عن ورقة بيانات سلامة  كل هذه المواد الكيميائية في نفس المكان الموجود فيه صندوق الإسعافات الأولية.

| First Aid Kit - 1 Absorbent compress, 10 x13 cm minimum - 5 yard Adhesive Tape - 10 Antiseptic applications, 0.14 fl.oz. each - 1 Triangular bandage, 100 x 100 x 150 cm minimum - 16 Adhesive Bandages, 1 x 3 inch - 2 Pair medical exam gloves - 4 Sterile pads, 8 x 8 cm minimum - 1 Burn treatment tube, for 6 applications 1 / 32 oz. each | - عدّة الإسعافات الأوليّة - 1 شاش ماص (10 × 13 سنتمتر كحدّ أدنى) - شريط طبي لاصق (450 سنتمتر) - 10 مسحات مطهّر، كل واحدة 0.14 fl.oz مثلاً بيتادين 2% - 1 ضمادة ثلاثية، 100 × 100 × 150 سنتمتر كحدّ أدنى - 16 ضمادات لاصقة (2.5 × 7.5 سنتمتر) - زوج من القفّازات ذات الاستعمال الواحد - 4 قطع شاش معقّم (8 × 8 سنتمتر كحدّ أدنى) - أنبوب لعلاج الحروق |
| --- | --- |

  - التزام أفراد الخدمة والتنظيف بالمهام التالية:

    - التنظيف والتطهير الروتيني للأرضيات ودورات المياه والمكاتب وليس لهم أي علاقة بتنظيف الأجهزة والمعدّات فهي من مهمّات فنيي المختبر .

    - وضع اللافتات التحذيرية والإرشادية في مواقع بارزة (مثلاً: تحذير من الإنزلاق: أرضية مبللة ورطبة).

    - وضع برنامج لمكافحة الحشرات والقوارض وتنفيذه دورياً، مع مراقبة خلوّ المركز (والمختبر) من الحشرات والقوارض.

    - الامتناع عن وضع أي أشياء / عوائق (مثلاَ معدّات، أدوات، أغراض، إلخ) في الممرّات وعند المداخل أو على السلالم.

- وضع علامات وإشارات التحذير:

  - وضع علامة "ممنوع الدخول لغير العاملين المرخّص لهم" على مدخل المختبر.

وضع علامة " خطر بيولوجي" على مدخل المختبر البيولوجي، بالإضافة إلى لصق هذه العلامة على الأجهزة والمعدّات (مثل صواني النقل) والثلاجات المستخدمة في حفظ أو فحص المواد الحيوية إن أمكن.يجب إضافة اسم المسؤول القانوني ورقم هاتفه تحت العلامة على مدخل المختبر.

- تعليمات الأمان الإضافية الخاصة بالإجراءات المخبرية:

  - استعمال الإبر والسرنجات والعلب البلاستيكية والأنابيب ذات الاستعمال الواحد عند أخذ عيّنات الدم وسوائل الجسم الأخرى مع الالتزام بكل إجراءات الأمان الاحترازية ومن ثمّ التخلّص منها بطرق سليمة (راجع سياسة وإجراءات إستعمال الأدوات الحادة والتخلص منها، وسياسة وإجراءات الإدارة الفعّالة للتخلص من المواد الخطرة والمخلّفات والنفايات الطبية وغيرها، ، وملصق فرز النفايات فرز النفايات وكيفية التخلّص منها).

  - فحص كل الأوعية الزجاجية الواجب استخدامها قبل أي استعمال وبصفة دورية للتأكد من سلامتها، والتخلّص منها إذا وجد بها شروخ أو كسور عبر رميها في الحاوية المخصّصة للأدوات الحادة.

  - فحص معدّات الوقاية الشخصية قبل ارتدائها للتأكّد من أنها خالية من العيوب أو التشقّق.

  - الالتزام بالقاعدة الذهبية التي تنصّ على التعامل مع أي عيّنة (من جسم الإنسان: دم أو غيره)  تصل للمختبر على أنها مصدر محتمل لنقل العدوى.  لا يمكن تحديد خطورة  أي عيّنة إلا بعد إجراء التحاليل عليها ويخشى حينئذ أن يكون قد فات الأوان لإتباع إجراءات السلامة.

سحب المحاليل: استخدام الماصّات الميكانيكية المطاطية   والأنابيب النحيلة البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد (ومنع استعمال الماصّات بالفم بتاتاً،                           والامتناع عن ترك الماصات تخرج من الأوعية الزجاجية أوالقوارير أو الأكواب).

  - الامتناع عن استخدام الفم في أي عمل بالمختبر.

  - تجنّب سكب الماء فوق الأحماض، والالتزام بسكب الأحماض فوق الماء على الجدار الداخلي للوعاء.

  - الالتزام بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انسكاب المواد الكيميائية والعيّنات المخبرية ولتجنّب التعرّض لتطاير الرذاذ أو بعث الضَبُوب (الهباء الجوي aerosols) من العيّنات والمواد المخبرية عند إجراء التحاليل:

    - مراعاة أن تكون الإجراءات أو التقنيات الفنية بالمختبر مصمّمة بحيث ينتج عنها أقل قدر من الانبعاث أو الأدخنة أو الضباب أوماشابه ذلك.

    - التأكد من وجود تهوئة كافية في المختبر وخاصة في منطقة العمل بالمواد الكيميائية.

    - التأكد من وجود ضغط هواء سلبي في  مختبر الميكروبيولوجي.

    - حفاظ العاملين في المختبرعلى حاجز أو ألبسة واقية تفصل بينهم وبين المواد الخطرة.

    - احتواء المواد الكيميائية داخل منطقة العمل مثلاً من خلال استعمال خزانة طرد الغازات (fume hood) عند وجود مواد متطايرة أو هباء الجوي (أبخرة ودخان) ذات طبيعة سامة أو قابلة للاشتعال.

    - تجنب الإجراءات التي ينتج عنها تطاير للرذاذ مثل عمليات إيقاف نشاط البكتيريا عن طريق الموجات الصوتية، وعمليات الخلط، أو الغسيل، إلخ، في المختبرات المفتوحة.

    - الإمتناع عن فتح غطاء أي جهاز نبذ أو طرد مركزي عندما يكون في وضع التشغيل أو خلال فترة التوقّف وبالتالي الانتظار حتى يقف تماماً قبل فتحه لتجنّب الإحتكاك أو لمس أنابيب العينات المكسورة وإصابة اليدين والذراعين.

    - أخذ الحيطة والحذر الشديد عند إزالة السدّادات المطّاطية لتجنب تطاير الرذاذ أو بعث الضَبُوب (الهباء الجوي aerosols).

    - إجراء أي عملية طرد مركزي في أنابيب محكمة السداد داخل جهاز طرد مركزي (centrifuge) محكم الإغلاق (بما في ذلك serofuge)، لمنع تسرّب الرذاذ المتطاير أثناء عملية الطرد المركزي أو حدوث انفجار من الغازات والهباء المنبعث من العينات.

      - يجب الانتباه إلى إبعاد كل ما يلي عن الجهاز لكي لا يعلق به (الشعر، اللحية، رباط العنق، أو أي شيئ يتدلى من الرأس أو الرقبة مثل الحلي).

      - يجب موازنة الحمولة في الجهاز بعناية، وتوزيع الحمولة بشكل متناظر حول الرأس والمحور لكل ناقل قبل تشغيل الجهاز. يجب أن تكون الحاويات سليمة وحجمها مناسب لتأرجح الرؤوس لضمان وجود مساحة كافية عند الوصول إلى وضع أفقي. لا يجب استعمال الماء لتحقيق التوازن لأنّ يسبّب بتىكل الجهاز، وإذا اضطر فني المختبر إلى استعمال الماء، عندها يجب تجفيف الجهاز والأكسسوارات جيداً بعد الاستعمال .

      - يجب التأكّد دائماً من وجود السدّادات المطاطية في مكانها بشكل صحيح وسليم في الدلاء، لأنّ بعض الحوادث يمكن ان تقع بسبب موقعها غير الصحيح.

    - استعمال كبائن الأمان البيولوجي (جدول رقم 1) ومعدّات التحكّم الأخرى للقيام بالإجراءات المخبرية التي قد تنشأ عنها أنواع من الرذاذ المتطاير المعدي وهذا هو مستوى الأمان الذي يصمّم على أساسه أداء معظم مخابر الميكروبيولوجيا. تعتبر كبائن الأمان البيولوجي أجهزة رئيسية لمنع انتشار العدوى وهي مصمّمة لسحب الهواء للداخل بالأساليب الميكانيكية التي تستخدم في منع انتشار التناثر والرذاذ المتطاير المعدي والمنبعث من بعض الإجراءات المخبرية (مثل الطحن والخلط والتفتيت)، ويتمّ تشغيلها بإدخال أيدي وأذرع المستخدم فقط.

    - استعمال أجهزة التعقيم بعد التحقّق من سلامته، مع الانتباه لما يلي:

      - الامتناع عن فتح الجهاز قبل أن تعود درجة الحرارة والضغط إلى وضعهما الطبيعي، وقبل التأكد من انّ صمام البخار قد اصبح خارج الخدمة (off).

      - استخدام قفازات الأسبستوس عند وضع الأشياء في، أو إزالتها من الأوتوكلاف لأنّ جوانب أو باب الأوتوكلاف ممكن أن تكون ساخنة بالإضافة إلى سخونة المواد التي يجري تعقيمها. . يجب توخّي الحذر  من البخار الذي يخترق قفازات الأسبستوس.

      - حلّ او فك أغطية الحاويات للتخفيف من الضغط داخل الحاويات قبل فتحها، وبالتالي لمنع انفجارها، الغليان المبالغ والانهيارات.

      - توخي الحذر من أنابيب نترات السليولوز التي يمكن أن تنفجر.

    - الاستعداد الدائم لتنظيف أي تسرّب كيميائي عرضي بأمان (راجع سياسة وإجراءات تنظيف تسرّب أو انسكاب في المختبر)، شرط أن يقوم بهذا العمل شخص كفء بعد استشارة ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية المتسرّبة ((www.msds.com.

    - تنظيف أي تسرّب كيميائي بيولوجي مباشرة بمطهّر مناسب من قبل شخص كفء (راجع سياسة وإجراءات تنظيف تسرّب أو انسكاب في المختبر ورمزه LAB.PP.03).

    - تطهيرالأدوات المستهلكة الملوّثة بمواد / عينات بشرية / حيوانية قبل رميها (على سبيل المثال، نقعها في محلول كلورين مخفّف 1:10 أو 5000ppm لمدّة 10 دقائق) أو تعقيمها بالأوتوكلاف.

    - تطهير الأدوات الملوّثة بمواد / عينات بشرية / حيوانية والتي سيعاد استعمالها (على سبيل المثال، نقعها في محلول كلورين  مخفّف 1:10 أو 5000ppm لمدّة  10 دقائق)  ثم تعقيمها بالأوتوكلاف (راجع سياسة وإجراءات التطهير والتعقيم).

*ملاحظة : لا يستعمل الكحول في تطهير أسطح المختبر أو المناطق الملوّثة لأنه يتبخّر بسرعة، ولا يستعمل محلول الكلورين لتطهير الأجهزة حتى لا يؤذيها (لأنّه يمكن ان يسبّب بتآكلها).

- الإدارة الفعّالة  للتخلص من المواد الخطرة والمخلفات والنفايات الطبية:

  - التعامل مع الأدوات الحادة بحذر شديد.

  - التخلّص من الأدوات والأشياء الحادة (الإبر والسرنجات، الأنابيب، إلخ)، النفايات الملوّثة بمواد كيميائية، والنفايات الملوّثة بمواد عضوية بشكل منفصل عن النفايات غير المعدية بالطرق الآمنة المناسبة (راجع سياسة وإجراءات إستعمال الأدوات الحادة والتخلص منها، وسياسة وإجراءات الإدارة الفعّالة للتخلص من المواد الخطرة والمخلّفات والنفايات الطبية وغيرها، وملصق فرز النفايات وكيفية التخلّص منها).

  - رمي النفايات الطبية في الأوعية الخاصة بها وإغلاق هذه الأوعية دائماً بعد كل استعمال.

  - التخلّص من أي زجاج مكسور، وأي أشياء حادة في الأوعية المخصّصة للأدوات الحادة، على أن يتم التخلص منها عند امتلاء ثلاث أرباعها (3\4) (راجع سياسة وإجراءات إستعمال الأدوات الحادة والتخلص منها).

  - عدم إلقاء بقايا المحاليل فى المجاري المائية أو فى شبكات الصرف الصحّي العامة. ولكن يمكن التخلّص من الأحماض والقلويات في المجاري المائية أو فى شبكات الصرف الصحّي العامة بعد تحييدها أو تخفيفها لتصبح pH=8. تحتاج الأحماض الشائعة الاستعمال (الهيدروكلوريك والنيتريك والكبريتيك، وحمض الخليك) إلى التحييد  neutralization  أو التخفيف dilution لتصبح pH=8 وتحتاج القلويات إلى التخفيف لتصبح  pH=8قبل التخلّص منها في المجاري المائية أو فى شبكات الصرف الصحّي العامة.

  - فصل المذيبات العضوية في حاويات مختلفة.

  - التخلّص من المواد الكيميائية الجافة أوالصلبة في حاويات صلبة.

  - التخلّص من النفايات المائية التي تحتوي على المعادن الثقيلة أو مواد سامة أخرى في عبوات تحتجز السوائل بإحكام في داخلها.

  - تطهيرالأدوات المستهلكة الملوّثة بمواد / عينات بشرية / حيوانية والعيّنات قبل رميها (على سبيل المثال، نقعها في في محلول كلورين  مخفّف 1:10 أو 5000ppm لمدّة  10 دقائق) أو تعقيمها بالأوتوكلاف.

- التعامل مع الإنسكابات الكيميائية أو البيولوجية على الفور وتنظيفها بشكل آمن إذا أمكن ذلك من قبل العامل الذي شهد حادث الانسكاب (راجع إجراءات تنظيف تسرّب أو انسكاب في المختبر).

- الإبلاغ عن أي حادث شفهياً وخطيّاً للمسؤول القانوني عن المختبر (مثلاً: انسكاب عينات مخبرية أو مواد كيميائية أو تعرّض ظاهر أو محتمل للمواد المعدية أو غرز إبرة أو جرح، إلخ) كما هو مفصّل في سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث حتى يمكن القيام بما هو ضروري لتجنّب حصول حوادث شبيهة في المستقبل ولمتابعة المصابين دورياً إذا لزم الأمر (راجع سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث غير المتعلّقة بالمرضى).

- اتباع قواعد الأمن السلامة من المخاطر الأخرى المشتركة في المركز

  - تنفيذ ما ورد في "سياسة وإجراءات الوقاية من الحرائق" ورمزها .SAF.PP.03

  - تنفيذ ما ورد في "سياسة وإجراءات الوقاية من من المخاطر الكهربائية" ورمزها SAF.PP.05، على سبيل المثل لا الحصر:

    - تجنّب إستعمال الأسلاك الكهربائية المهترئة الغلاف وتبديلها أو إصلاحها بسرعة.

    - تجنّب تحميل المنافذ الكهربائية فوق طاقتها لمنع حدوث الحرائق الكهربائية.

    - حفظ الأسلاك الكهربائية ملفوفة جيداَ بعيداً عن منطقة حوض الغسيل لمنع الحوادث الكهربائية.

    - قطع الكهرباء عن أي معدّات كهربائية نتج عنها "ارتعاش" عند لمسها، ووضع إشارة "خطر" عليها وطلب إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

  - تنفيذ ما ورد في "سياسة وإجراءات الجلوس وحمل الأشياء بطريقة سليمة و تجنّب مخاطر الإنزلاق والاصطدام" ورمزها SAF.PP.06، على سبيل المثال لا الحصر:

    - استخدام تقنيات الرفع السليم من خلال وضع ثقل على عضلات السّاقين لتجنّب إجهاد الظهر).

    - إبقاء الممرّات خالية من المواد واللوازم مثل أقلام الرصاص ومشابك الورق التي يمكن أن تسبّب بزلة قدم.

    - وضع إشارات تحذيرعند بداية ونهاية الأرضيات الرطبة لتجنّب الإنزلاق والسقوط.

    - تجنّب التعرّض لزوايا حادة مثل زوايا الأدراج وأبواب الخزائن المفتوحة من خلال إغلاقها مباشرة بعد فتحها.

    - تجنّب حمل الأشياء الحادة دون أغطية واقية.

- توفير التنسيقات والسجلات التالية، وتحديثها وحفظها (مثلاً إلكترونياً) في المركز، وتعتبر دليلاً للأنشطة التي تمّ تنفيذها والمقرّر تنفيذها وفق جداول زمنية محدّدة:

  - سجلات تدريب العاملين في المختبرات.

  - نشرات تقنية، أدلّة تشغيل، سجلات شروط وكفاءة كل فحص أو عملية مخبرية.

  - إجراءات اختبار/ فحص قياسية وطرق اختبار / فحص معيّنة للمرضى.

  - سجلات معايرة الموازين وأجهزة وأدوات القياس الحجمية (مثل الأواني الزجاجية).

  - سجلات التدقيق الداخلي: وتشمل  الجدول الزمني للتدقيق الداخلي والفريق المسؤول عن التدقيق، خطّة التدقيق، وتقارير التدقيق.

  - سجلات الإجراءات التصحيحية (مثلاً في حالات عدم التطابق، شكاوى العملاء، إلخ) و الإجراءات الوقائية (الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار عدم التطابق، إنجاز العمل، تسجيل ومراجعة النتائج).

  - سجل الصيانة الوقائية للأجهزة وسجلات خدمتها.

  - تقارير الحوادث وما يليها من إجراءات تصحيحية ووقائية.

  - سجلات تصنيف الوثائق.

  - أوراق عمل الاختبارات / الفحوص التي أجريت.

  - سجلات المواد الكيميائية الموجودة في المختبر أو في المخزن، مكان تخزينها بالتفصيل، كميتها، تواريخ صلاحيتها، تواريخ الجرد، أوراق بيانات السلامة الخاصة بها، وإجراءات التخلّص منها عند الضرورة.

- النماذج والبيانات المرتبطة

- مرفق: جدول رقم 1: أنواع كبائن الأمان البيولوجي.

- ملحق "دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها" ورمزه LAB.PP.02.A1..

- ملحق "بروتوكول التحضير والاستعمال الآمن لمحلول الكلورين ورمزه SAF.PP.11.A4..

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- كل فرد من العاملين في المختبر مسؤول عن تنظيم عمله والقيام بالمهمّات الموكلة إليه بطريقة من شأنها أن لا تشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين. يجب إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر عند وجود / اكتشاف أي صعوبة في القيام بمهمّات وإجراءات العمل بأمان. ومن المتوقع أيضاً من العاملين القيام بدور نشط في تصحيح المخاطر وإعداد التقارير.

- المسؤول القانوني عن المختبر مسؤول عن تنفيذ وتوفير جميع تدابير الأمن والسلامة الممكنة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين تحت إشرافه ومسؤول عن توجيههم وتدريبهم على إجراءات العمل الآمنة. وينبغي عليه الإبلاغ عن الحالات التي تتطلّب المزيد من المساعدة من مدير المركز الصحي.

- المراجع

- American University of Beirut (AUB). Environmental Health, Safety, and Risk Management Comprehensive Manual. Last updated on: August 8, 2011. http: /  / www.aub.edu.lb / facilities / ehsrm / Documents / EHSRM.pdf (last accessed on Sep 21, 2015).

- Balows, Alvert. Manual of Clinical Microbiology, 5th Edition, American Society of Microbiologist, Washington, D.C., 1991.

- Baron, Ellen Jo and Finegold, Sydney M. Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology,8th Edition, Mosby Co., St. Louis Co.

- Kent, P.T. and Kubica G.P. Public Health Mycobacteriology: A Guide for the Level III Lab., Centers for Disease Control PHS, HHS, Atlanta, GA, 1985.

- Kentucky Department for Health Services, Division of Laboratory Services. Recommended Laboratory Safety Measures for County Health Departments / Centers, 1987.

- Kentucky Labor Cabinet, Division for Education and Training. Hazard Communication Program, 1988.

- National Committee for Clinic Laboratory Standards. Protection of Laboratory Workers from Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue,Volume 9, Number 1, 1989.

- Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition, WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11. http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf?ua=1 (accessed on 25 Jan 2016).

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 23 تشرين ثاني 2015 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة |  |  |  |  |
| التطبيق |  |  |  |  |

| جدول رقم 1: أنواع كبائن الأمان البيولوجي: |  |
| --- | --- |
| الكابينة | العمليات والاستخدامات |
| الفئة الأولى | وهي عبارة عن كابينة جيدة التهوئة سالبة الضغط تعمل غالباً بواجهة مفتوحة بها حد أدنى لسرعة الهواء عند الوجه: 75 قدم / الدقيقة وذلك لتوفير الحماية للعاملين. وتتم تنقية الهواء المنبعث من الكابينة بواسطة المرشح فائق الفاعلية للهواء الملوث HEPA. |
| الفئة الثانية | وهي مصمّمة بحيث يتم تدفق الهواء إلى الداخل بسرعة تتراوح من 75 إلى 100 قدم / دقيقة وهي سرعة مناسبة للحفاظ على أمان العاملين. كما يتم تدفق الهواء إلى أسفل بشكل رأسي وذلك حماية للمواد، كما يتم ترشيح العادم المتخلف عن الكابينة بواسطة المرشح فائق الفاعلية للهواء الملوث HEPA مما يكفل حماية البيئة.ويعاد تقسيم الفئة الثانية من الكبائن إلى نوعين وهما(أ) و(ب) . ويأتي هذا التقسيم بناءً على: التركيب وسرعة ونمط تدفق الهواء وأنظمة العادم. ملاحظة: يجب اختبار كل من الفئة الأولى والثانية من كبائن الأمان البيولوجي وإجازتهما في موضعهما وذلك ابتداءً من وقت تركيبهما بالمعمل (المختبر)، وكلما تم نقلهما من مكان إلى آخر، ثم كل عام على الأقل. النوع (أ) من الفئة الثانية: وتلائم هذه الأنواع من الكبائن مجال البحث في علم الأحياء الدقيقة وذلك في حالة عدم وجود مواد كيماوية سامة أو متطايرة أو ذرات مشعة حيث أن حركة الهواء تتم داخل الكابينة. النوع(ب) من الفئة الثانية: وهذا النوع من الكبائن ليس له اتصال بأنظمة العادم بالمبنى وهي عبارة عن كبائن سالبة الضغط ويمكن التعامل في هذا النوع مع المواد الكيماوية السامة أو الذرات المشعة. |
| الفئة الثالثة وتسمى (صندوق القفّاز) | وهي كبائن محكمة الإغلاق وجيدة التهوئة وذات تركيب يمنع تسرّب الغاز. وهذا النوع يضمن أقصى درجة من الحماية للعاملين وللبيئة من الرذاذ المتطاير المعدي، إلى جانب أنه يوفّر الحماية لمواد البحث من التعرّض للميكروبات الملوّثة. |