|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسة وإجراءات تنظيف تسرّب أو انسكاب في المختبر |  |
|  | الرمز:LAB.PP.03 |  |

- الهدف

- إرشاد العاملين في المختبر إلى إجراءات التعامل مع حوادث تسرّب أو انسكاب مواد كيميائية ومواد بيولوجية في المختبر.

- التعاريف والإختصارت

- ورقة بيانات سلامة مادة (Material Safety Data Sheet: MSDS)  نشرة تضيفها الشركة المصنّعة لكل مادة كيميائية توزّعها وهي تحتوي على:

- معلومات مفصّلة عن المادة الكيميائيةproduct information ،

- إجراءات الوقاية من الحريق والانفجارfire and explosion precautions ،

- سميّتها toxicology،

- الآثار الصحية health effects،

- معدّات الحماية الشخصية الموصى بها recommended PPE،

- توصيات التخزين storage recommendations،

- الإجراءات الموصى بها في حال حدوث تسرّب أوانسكاب leaks and spills—recommended actions،
توصيات التخلّص من النفايات waste disposal recommendations.،

- الإسعافات الأولية .first aid

لذا لا بدّ من أن يتمّ توفير هذه النشرة مع كل مادة كيميائية موجودة في المختبر وفي مكان معروف لجميع العاملين في المختبر للاطلاع عليها عند استلام المادة الكيميائية، وعند الضرورة.

يمكن الحصول عليها من الشركة المصنّعة / المورّد / الموزّع، أو من الإنترنت مثلاً من الصفحة الألكترونية التالية ((www.msds.com

- السياسة والقانون

- يجب وضع سياسات وإجراءات لإرشاد العاملين في المختبر إلى إجراءات التعامل مع حوادث تسرّب أو انسكاب مواد كيميائية ومواد بيولوجية في المختبر.

- الأدوات، الأجهزة والمواد اللازمة

- عدّة تنظيف وتطهير انسكاب أو تسرّب كيميائي:

  - ملابس واقية، على سبيل المثال:

    - قفازات واقية رقيقة وسميكة من النتريل ‘Nitrile gloves’ (راجع دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها).

    - نظارات السلامة بحواجز  .‘safety goggles’

    - غطاء للأحذية أو أحذية مطاطية.

    - أجهزة التنفس الواقية (مثلاً كمّامة).

  - مكنسة صغيرة ومجرود (لقاطة زبالة) بلاستيك .‘scoops and dustpans’

  - اسفنجة.

  - مناديل البوليبروبيلين الماصة‘polypropylene pads’  ومناشف ورقية.

  - مواد ماصّة للتسرّب / الانسكاب مثلاً تُرابُ المَشْطورات المعروف أيضاً بالتراب الدياتومي ‘diatomaceous earth’  أو بيكربونات الصودا ‘baking soda’

  - دلو.

  - ورق  لقياس  pH ‘pH paper’.

  - غالون (سعة 5 ليتر)، لجمع المادة المنسكبة أو المتسرّبة.

  - أكياس بلاستيك بسحاب ‘Ziploc bags’ حجم صغير وكبير، لجمع المواد التي تمّ استعمالها في تنشيف المادة المنسكبة أو المتسرّبة أو ليوضع فيها الوعاء الذي تتسرّب منه المادة الكيميائية.

  - ملصقات "مواد كيميائية خطرة".

  - ملقط ‘forceps’ لالتقاط الزجاج المكسور والأدوات الحادة.

  - شريط أو قلم لرسم حدود منطقة الانسكاب.

  - علامة "ممنوع الدخول"

  - منظفات غير قابلة للاشتعال.

- عدّة تنظيف وتطهير انسكاب أو تسرّب بيولوجي:

  - ملابس ومعدّات واقية:

    - قفازات لاتكس أو قفازات سميكة ومتينة (راجع دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها).

    - نظارات السلامة بحواجز  .‘safety goggles’

    - غطاء للأحذية أو أحذية مطاطية.

    - قناع للوجه HEPA.

  - مناديل البوليبروبيلين الماصة‘polypropylene pads’  ومناشف ورقية.

  - ملقط ‘forceps’ لالتقاط الزجاج المكسور والأدوات الحادة.

  - أكياس بلاستيك للتخلّص من المواد الملوثة، ويجب أن تكون سميكة ومتينة، مانعة للتسرّب، ويمكن وضعها في جهاز التعقيم autoclavable، وعليها ملصق "مواد بيولوجية خطرة".

  - مطهّر كيميائي مناسب، مثل كلورين ين أو  Wescodyne 5٪ أو هيبوكلورين يت الصوديوم 5-10٪ ومطهّر لا يؤذي الأجهزة (مادّة الكلورين ين تتسبّب بالتآكل).

  - شريط أو قلم لرسم حدود منطقة الانسكاب.

  - علامة "ممنوع الدخول".

- إجراءات تنظيف المواد المتسرّبة أو المنسكبة في المختبر

- تنظيف تسرّب أوانسكاب كيميائي صغير:

يعتبر تسرّب مادة كيميائية صغيراً فقط عندما يكون عامل المختبرعلى دراية تامّة بهذه المادّة الكيميائية، المخاطر المرتبطة بها، و كيفية تنظيف التسرّب بأمان. مثلاً، يعتبر تسرّب أو انسكاب قليل من الكلورين على منضدة العمل خلال تخفيفه،  تسرّب أو إنسكاب صغير وسهل التنظيف، لكن هناك احتمال كبير أن يتسبّب  بتهيّج في الجلد. لذا من الضروري القيام بالخطوات التالية وبالتسلسل التالي مباشرة بعد وقوع أي تسرّب أو انسكاب بسيط لأي مادة كيميائية في المختبر:

  - الابتعاد عن التسرّب / الانسكاب لتجنّب استنشاق الأبخرة الصادرة عن المادة المتسرّبة / المنسكبة.

  - إبلاغ العاملين في المختبر فوراَ بأي تسرّب أو انسكاب يحدث في المختبر، حتى يأخذوا الاحتياطات اللازمة كعدم السير فوق مكان التسرّب أو الانسكاب، أو استنشاق الأبخرة الصادرة عن المادة المتسرّبة / المنسكبة.

  - زيادة التهوئة في مكان التسرّب أو الانسكاب (فتح النوافذ وتشغيل خزانة شفط الغازات) أو الطلب من الزملاء القيام بذلك.

  - في حال تعرّض أي عامل جسديّاً لرذاذ أو تسرّب أوانسكاب مواد كيميائية، يجب القيام فوراً بالإجراءات المبيّنة في "سياسة وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول حادث تعرّض لمواد كيميائية او بيولوجية في المختبر". ثمّ تحديد ما إذا كانت الرعاية الطبية ضرورية للقيام بما يلزم من استدعاء طبيب أو نقل المصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب.

  - ارتداء ملابس واقية (مريول وقفازات) وقناع الوجه أو العينين.  يجب استخدام قفازات مقاومة للثقب عند أي تعامل مع أدوات حادّة مسبّبة للتسرّب (راجع دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها).

  - القيام بما يلي لتوقيف وتنظيف التسرّب أو الانسكاب ولكن من قبل عامل ذو معرفة وخبرة بالمادة المتسرّبة / المنسكبة وبإجراءات التنظيف الآمنة. يجب مراجعة ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية المتسرّبة / المنسكبة والصادرة عن الشركة المصنّعة عند الضرورة، للإطلاع على الإجراءات الآمنة للإحتواء والتنظيف. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية تكليف أي عامل صحي آخر بإزالة ما سكب في حال كان الأول  يعاني من الربو أو أي حساسية معروفة أو إذا كانت إمرأة حامل.

    - توقيف التسرّب أو الإنسكاب إذا كان ذلك ممكناً وآمناً.

    - إحتواء التسرّب أو الإنسكاب داخل المنطقة التي وقع فيها الحادث باستخدام مناديل البوليبروبيلين الماصة (polypropylene pads)  أو بغيرها من المواد الماصّة المناسبة (مثل تُرابُ المَشْطورات المعروف أيضاً بالتراب الدياتومي (diatomaceous earth)  أو بيكربونات الصود (baking soda) حول وعلى مكان التسرّب أو الانسكاب لتغطيته واحتوائه، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية بالوعات الصرف الصحي من تسرّب المادة الكيميائية إليها. (راجع الجدول رقم 1 :المواد الماصّة للتسرّب)

| المواد المتسرّبة أو المنسكبة | المواد الماصّة المناسبة |
| --- | --- |
| السوائل الكاوية caustic liquids | مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads أو التراب الدياتومي diatomaceous earth |
| الأحماض المؤكسدة oxidizing acids | التراب الدياتومي diatomaceous earth |
| الأحماض المعدنية mineral acids، باستثناء حمض الهيدروفلوريك | بيكربونات الصودا baking soda أو مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads |
| حمض الهيدروفلوريك hydrofluoric acid | كربونات الكالسيوم أو كربونات الكالسيوم calcium carbonate or calcium bicarbonate ملاحظة: لا ينبغي أبداً استخدام بيكربونات الصودا baking soda مع حمض الهيدروفلوريك لأنه لا يربط أيون الفلوريد ويمكن أن يولّد هباء سام. |
| القلويات السائلة liquid base | بيكربونات الصودا baking soda |
| السوائل القابلة للاشتعال flammable liquids | مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads |

    - تحييد منطقة التسرّب أو الإنسكاب عند الإقتضاء من خلال إحاطتها وتغطيتها بمادة معدّلة  ‘neutralizing agent’ رويداً رويداً، مثلاً عند تسرّب أو انسكاب الأحماض القويّة أو القلويات ‘strong acids or bases’. يجب مراجعة ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية المنسكبة والصادرة عن الشركة المصنّعة عند الضرورة، لمعرفة المادّة المعدّلة.

    - استخدام ملقط ‘forceps’ أو قطعتين من الورق المقوى القاسي للإمساك بالمناشف (مناديل) الورقية المبلّلة ورميها في حاوية مناسبة للنفايات الكيميائية ومن ثم وضعها بعد إقفالها في كيس أصفر وإقفاله جيداً مع لصق إشارة "مواد كيميائية خطرة" عليه.

    - إزالة الحطام (مثلاً الزجاج أو البلاستك المكسور) بملقط ‘forceps’ أو بمغرفة ‘scoop’ أو بواسطة مكنسة صغيرة ومجرود (لقاطة زبالة) بلاستيك ثم رميه في حاوية مناسبة للأدوات الحادة.

    - مسح المنطقة بعناية، وأخيراً شطفها جيداً بالماء والصابون وشطف الأدوات التي تمّ استعمالها (الفرشاة والمجرود) بالماء والصابون لإزالة كل آثار المادة الكيميائية. يجب جمع مياه الشطف في وعاء محكم الإغلاق إذا كانت المادة الكيميائية المتسرّبة أوالمنسكبة شديدة السمّية ثم التخلّص الآمن منها.

    - نزع القفازات الواقية (عبر لفّ الداخل إلى الخارج) ثمّ رميها في الوعاء المخصّص لها.

    - غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع المادة المنسكبة، حتى لو تم إرتداء القفازات قبل إزالة المادة المنسكبة.

  - إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر شفهياً وفوراَ بأي تسرّب / انسكاب أو حوادث أو تعرّض ظاهر أو محتمل للمواد الكيميائية .

  - تعبئة نموذج " تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث"  من قبل المسؤول القانوني عن المختبر وبحضور الشاهد / الشهود على الحادث الأمر (راجع سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث غير المتعلّقة بالمرضى).

  - وضع تقرير مفصّل عن الإجراءات الوقائية اللازمة أو الإضافية الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث شبيهة في المستقبل.

  - وضع تقرير واضح بحالة المصابين / المتعرّضين على أن يحفظ هذا التقرير في السجل الصحي للعاملين في المختبر أي لدى المسؤول القانوني على المختبر لمتابعة حالتهم الصحية وفقاَ لتعليمات  طبيب العمل أو القائم مقامه.

سرد المعلومات التالية عن الحادثة في تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث

- تاريخ ووقت حدوث التسرّب أو الانسكاب. - مكان حدوث التسرّب أو الانسكاب (اسم المكان، الطابق والغرفة). - إسم المادة / المواد الكيميائية المنسكبة أو المتسرّبة وكميتها. - كيفية حدوث التسرّب أو الانسكاب (إذا كان معروفاً). - إسم الشخص الأول الذي لاحظ أو اكتشف التسرّب أو الانسكاب والوقت التقريبي بين بدئه / وقوعه واكتشافه. - سرد ووصف الإجراءات الفورية التي تمّ اتخاذها والمدة التي استغرقتها. - أسماء الأشخاص الذين تأذّوا من الحادثة، وصف الإصابات، ونوع الإسعافات الطارئة و العناية الطبية التي تلقّوها.

- تنظيف تسرّب أوانسكاب كيميائي كبير:

يجب التعامل مع أي تسرّب يتجاوز التسرّب الطفيف على أنّه تسرّب كبير. مثلاُ، وقوع غالون الكلورين وانشقاق جانبه مما أدّى إلى تسرّب / انسكاب محتواه على الأرض.

هذا التسرّب أو الإنسكاب يمكن أن تنتج عنه أبخرة سامة كافية ربما لإحداث تلفٍ في الرئتين عند العامل الذي يتنشّقها خلال تنظيفه للتسرّب أو الإنسكاب  لذا ضرورة القيام بما يلي بالتسلسل ومباشرة بعد وقوع الحادث:

  - إبلاغ العاملين في المختبر فوراَ بأي تسرّب أو انسكاب يحدث في المختبر، حتى يأخذوا الاحتياطات اللازمة كعدم السير فوق مكان التسرّب أو الانسكاب عند الخروج من المختبر.

  - إخلاء المختبر (منطقة الانسكاب) فوراً، وإقفال الباب / الأبواب إلى موقع الانسكاب مع وضع علامة "الدخول خطر".

  - الامتناع عن فصل الكهرباء أو إيقاف المعدّات الكهربائية إذا كان هناك خطر انفجار لأنَ ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث شرارة فاشتعال فحريق.

  - تحذير الموجودين في الغرف المجاورة والطلب منهم فتح النوافذ والأبواب فيها، أو إخلائها وفقاً لحجم الخطر.

  - إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر شفهياً وفوراَ بأي انسكاب أو حوادث أو تعرّض ظاهر أو محتمل للمواد الكيميائية.

  - الامتناع عن دخول أي شخص غير خبير بالمادة المتسرّبة أو المنسكبة إلى موقع الانسكاب أو التسرّب. يستحسن مراجعة ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية المتسرّبة أو المنسكبة والصادرة عن الشركة المصنّعة قبل الدخول.

  - في حال تعرّض أي عامل جسديّاً لرذاذ أو تسرّب أوانسكاب مواد كيميائية، يجب القيام فوراً بالإجراءات المبيّنة في سياسة وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول حادث تعرّض. ثمّ تحديد ما إذا كانت الرعاية الطبية ضرورية للقيام بما يلزم من استدعاء طبيب أو نقل المصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب.

  - ارتداء معدّات /  ملابس واقية قبل الدخول مثل مريول المختبر، قناع كامل للوجه أو نظارات واقية لها حواجز وكمّامة مناسبة، وقفازات واقية مناسبة (راجع دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها)، وأحذية جلدية مغلقة الأصابع. يجب استخدام قفازات مقاومة للثقب عند أي تعامل مع أدوات حادّة مسبّبة للتسرّب أو للإنسكاب.

  - زيادة التهوئة في مكان الانسكاب (فتح النوافذ وتشغيل خزانة شفط الغازات).

  - القيام بما يلي لتوقيف وتنظيف التسرّب أو الانسكاب:

    - توقيف التسرّب إذا كان ذلك ممكناً وآمناً.

    - الحدّ من وقت تعرّض كل عامل من خلال وجود عدة أشخاص يتناوبون لاحتواء التسرّب أو الإنسكاب داخل المنطقة التي وقع فيها الحادث باستخدام مناديل البوليبروبيلين الماصة ‘polypropylene pads’  أو بغيرها من المواد الماصّة المناسبة (مثل تُرابُ المَشْطورات المعروف أيضاً بالتراب الدياتومي ‘diatomaceous earth’  أو بيكربونات الصود ‘baking soda’ حول وعلى مكان التسرّب أو الانسكاب لتغطيته واحتوائه، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية بالوعات الصرف الصحي من تسرّب المادة الكيميائية إليها (راجع الجدول رقم 3 :المواد الماصّة للتسرّب).

| المواد المتسرّبة أو المنسكبة | المواد الماصّة المناسبة |
| --- | --- |
| السوائل الكاوية caustic liquids | مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads أو التراب الدياتومي diatomaceous earth |
| الأحماض المؤكسدة oxidizing acids | التراب الدياتومي diatomaceous earth |
| الأحماض المعدنية mineral acids، باستثناء حمض الهيدروفلوريك | بيكربونات الصودا baking soda أو مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads |
| حمض الهيدروفلوريك hydrofluoric acid | كربونات الكالسيوم أو كربونات الكالسيوم calcium carbonate or calcium bicarbonate ملاحظة: لا ينبغي أبداً استخدام بيكربونات الصودا baking soda مع حمض الهيدروفلوريك لأنه لا يربط أيون الفلوريد ويمكن أن يولّد هباء سام. |
| السوائل القابلة للاشتعال flammable liquids | مناديل البوليبروبيلين الماصة polypropylene pads |

    - تحييد منطقة التسرّب أو الإنسكاب عند الإقتضاء من خلال إحاطتها وتغطيتها بمادة معدّلة ‘neutralizing agent’ رويداً رويداً، مثلاً عند تسرّب أو انسكاب الأحماض القويّة أو القلويات '‘strong acids or bases’. يجب مراجعة ورقة بيانات سلامة المادة الكيميائية المنسكبة والصادرة عن الشركة المصنّعة عند الضرورة، لمعرفة المادّة المعدّلة.

    - استخدام ملقط ‘forceps’ أو قطعتين من الورق المقوى القاسي للإمساك بالمناشف (مناديل) الورقية المبلّلة ورميها في حاوية مناسبة للنفايات الكيميائية ومن ثم وضعها بعد إقفالها في كيس أصفر وإقفاله جيداً مع لصق إشارة "مواد كيميائية خطرة" عليه.

    - إزالة الحطام (مثلاً الزجاج أو البلاستك المكسور) بملقط ‘forceps’ أو بمغرفة ‘scoop’ أو بواسطة فرشاة ومجرود (لقاطة زبالة) بلاستيك ثم رميه في حاوية مناسبة للأدوات الحادة.

    - مسح المنطقة بعناية، وأخيراً شطفها جيداً بالماء والصابون وشطف الأدوات التي تمّ استعمالها (الفرشاة والمجرود) بالماء والصابون لإزالة كل آثار المادة الكيميائية. يجب جمع مياه الشطف في وعاء محكم الإغلاق إذا كانت المادة الكيميائية المتسرّبة أوالمنسكبة شديدة السمّية ثم التخلّص الآمن منها.

    - نزع القفازات الواقية (عبر لفّ الداخل إلى الخارج) ثمّ رميها في الوعاء المخصّص لها.

    - غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع المادة المنسكبة، حتى لو تم إرتداء القفازات قبل إزالة المادة المنسكبة.

  - تعبئة نموذج " تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث"  من قبل المسؤول القانوني عن المختبر وبحضور الشاهد / الشهود على الحادث (راجع سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث غير المتعلّقة بالمرضى).

  - وضع تقرير مفصّل عن الإجراءات الوقائية اللازمة أو الإضافية الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث شبيهة في المستقبل.

  - وضع تقرير واضح بحالة المصابين / المتعرّضين على أن يحفظ هذا التقرير في السجل الصحي للعاملين في المختبر أي لدى المسؤول القانوني على المختبر لمتابعة حالتهم الصحية وفقاَ لتعليمات  طبيب العمل أو القائم مقامه.

سرد المعلومات التالية عن الحادثة في تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث

- تاريخ ووقت حدوث التسرّب أو الانسكاب. - مكان حدوث التسرّب أو الانسكاب (اسم المكان، الطابق والغرفة). - إسم المادة / المواد الكيميائية المنسكبة أو المتسرّبة وكميتها. - كيفية حدوث التسرّب أو الانسكاب (إذا كان معروفاً). - إسم الشخص الأول الذي لاحظ أو اكتشف التسرّب أو الانسكاب والوقت التقريبي بين بدئه / وقوعه واكتشافه. - سرد ووصف الإجراءات الفورية التي تمّ اتخاذها والمدة التي استغرقتها. - أسماء الأشخاص الذين تأذّوا من الحادثة، وصف الإصابات، ونوع الإسعافات الطارئة و العناية الطبية التي تلقّوها.

- تنظيف الانسكاب البيولوجي في مختبر مفتوح

  - إجراءات فورية

    - تحديد منطقة التلوّث، و إبعاد كل شخص عن المنطقة الملوّثة.

    - إبلاغ العاملين في المختبر فوراَ بما حدث للابتعاد عن منطقة التلوّث.

    - إخلاء المختبر عند الضرورة (مثلاً في حال انبعاث هباء في الجو ‘aerosols’ لمدة 30 دقيقة وإغلاق الأبواب وتحذير الآخرين من دخول المنطقة الملوّثة.

    - خلع أي ثياب ملوثّة بما في ذلك القفازات الملوّثة عبر ثني الأجزاء الملوّثة إلى الداخل ثمّ رميها في الحاوية المناسبة.

    - في حال تعرّض أي عامل جسديّاً لرذاذ أو تسرّب أوانسكاب مواد بيولوجية، يجب القيام فوراً بالإجراءات المبيّنة في سياسة وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول حادث تعرّض. ثمّ تحديد ما إذا كانت الرعاية الطبية ضرورية للقيام بما يلزم من استدعاء طبيب أو نقل المصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب.

  - إجراءات التعقيم

    - ارتداء الملابس الواقية عند دخول المختبر لتنظيف منطقة الانسكاب (قفازات مطاطية مناسبة ذات الاستعمال الواحد، أحذية قابلة للتعقيم، ملابس واقية، وقناع الوجه أو جهاز تنفّس).

    - استخدام قفازات مقاومة للثقب عند أي تعامل مع أدوات حادّة مسبّبة للتسرّب.

    - الامتناع عن ارتداء ملابس يمكن أن تلمس الأرض عند الانحناء، في حال كان الانسكاب البيولوجي على الأرض.

    - تغطية أي تسرّب بمناشف / مناديل ماصّة أو بغيرها من المواد الماصّة المناسبة. تجنّب سكب المطهّر مباشرة فوق منطقة التسرّب أو الإنسكاب لتخفيض انبعاث الأبخرة إلى أدنى حد.

    - سكب محلول مطهّر مناسب مبيد للجراثيم ‘mycobactericidal’  (مثل محلول كلورين مخفّف في اليوم نفسه 1:10 حول منطقة التسرّب أو الإنسكاب ومن ثمّ فوق المناشف / المناديل التي تغطي منطقة التسرّب أو الإنسكاب و تركها لمدة 30 دقيقة حتى يعمل المطهّر.

  - استخدام ملقط ‘forceps’ أو قطعتين من الورق المقوى القاسي للإمساك بالمناشف (مناديل) الورقية المبلّلة ورميها في كيس مناسب لهذا النوع من النفايات (يمكن وضعه في جهاز التعقيم).

  - إزالة الحطام (مثلاً الزجاج أو البلاستك المكسور) بعد تغطيته بمطهّر بملقط ‘forceps’ أو بمغرفة ‘scoop’ أو بواسطة فرشاة ومجرود (لقاطة زبالة) بلاستيك ثم رميه في حاوية مناسبة للأدوات الحادة.

  - سكب محلول مطهّر  (مثل محلول كلورين مخفّف في اليوم نفسه 1:10) في الأوعية التي سيتمّ التخلّص منها.

  - سكب محلول مطهّر (مثل محلول كلورين مخفّف في اليوم نفسه 1:10) حول وعلى منطقة الانسكاب بعد إزالة المواد المنسكبة ومسحها.

  - تنظيف / شطف الموقع بالماء والصابون حتى تتمّ إزالة جميع المواد المرئية.

  - خلع ملابس الوقاية الشخصية (القفّازات أولاً عبر لفّ الداخل إلى الخارج)، ورمي القفازات وغطاء الأحذية في حاوية النفايات البيولوجية القابلة للتعقيم وغمرها بمحلول مطهّر مناسب.

  - وضع مريول المختبر وغيره من الملابس في وعاء مخصّص لتعقيمها وغمره بمحلول مطهّر مناسب (مثل محلول كلورين مخفّف في اليوم نفسه 1:100).

  - غسل اليدين بالماء والصابون المطهّر.

  - إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر بأي انسكاب أو حوادث أو تعرّض ظاهر أو محتمل للمواد المعدية شفهياً.

  - تعبئة نموذج " تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث"  من قبل المسؤول القانوني عن المختبر وبحضور الشاهد / الشهود على الحادث (راجع سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث غير المتعلّقة بالمرضى).

  - وضع تقرير مفصّل عن الإجراءات الوقائية اللازمة أو الإضافية الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث شبيهة في المستقبل.

  - وضع تقرير واضح بحالة المصابين / المتعرّضين على أن يحفظ هذا التقرير في السجل الصحي للعاملين في المختبر أي لدى المسؤول القانوني على المختبر لمتابعة حالتهم الصحية وفقاَ لتعليمات  طبيب العمل أو القائم مقامه.

- تنظيف الانسكاب البيولوجي في خزانات السلامة البيولوجية:

  - إجراءات فورية

    - تحديد منطقة التلوّث، و إبعاد كل شخص عن المنطقة الملوّثة.

    - إبلاغ العاملين في المختبر فوراَ بما حدث للابتعاد عن منطقة التلوّث.

    - إخلاء المختبر عند الضرورة (مثلاً في حال انبعاث هباء في الجو ‘aerosols’ لمدة 30 دقيقة وإغلاق الأبواب وتحذير الآخرين من دخول المنطقة الملوّثة.

    - خلع أي ثياب ملوثّة بما في ذلك القفازات الملوثة عبر ثني الأجزاء الملوّثة إلى الداخل، ثمّ رميها في الحاوية المناسبة.

    - في حال تعرّض أي عامل جسديّاً لرذاذ أو تسرّب أوانسكاب مواد بيولوجية، يجب القيام فوراً بالإجراءات المبيّنة في سياسة وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول حادث تعرّض. ثمّ تحديد ما إذا كانت الرعاية الطبية ضرورية للقيام بما يلزم من استدعاء طبيب أو نقل المصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب.

  - إجراءات التعقيم

    - ارتداء الملابس الواقية عند دخول المختبر لتنظيف منطقة الانسكاب (قفازات مطاطية مناسبة ذات الاستعمال الواحد، أحذية قابلة للتعقيم، ملابس واقية، وقناع الوجه أو جهاز تنفّس).

    - استخدام قفازات مقاومة للثقب عند أي تعامل مع أدوات حادّة مسبّبة للتسرّب.

    - البدء في إجراءات إزالة التلوّث على الفور بينما تستمر الخزانة في العمل لمنع تسرّب الملوّثات من الخزانة.

    - رش أو مسح الجدران وأسطح العمل والمعدّات بمحلول مطهّر مناسب مبيد للجراثيم ‘mycobactericidal’  ولا يؤذي خزانات السلامة البيولوجية (محلول الكلورين يمكن أن يتلف الأجهزة).

      - غمر الدرج العلوي، إفراغ أوعية النفايات، تنظيف الحوض الموجود أدنى أسطح العمل بمحلول مطهّر مناسب، ثمّ السماح لها بالتهوئة 20 دقيقة.

      - إفراغ المطهّر الزائد من الدرج العلوي وإفراغ الأوعية في قاعدة الخزانة.

      - رفع الدرج العلوي وشبكة عمل الشفط القابلة للإزالة ومسح الأسطح العليا والسفلى بقطعة إسفنج أوقطعة قماش ناعمة مشبعة بمحلول مطهّر مناسب، ثم إعادة كل شيء مكانه.

    - نزع القفازات (عبر لفها من الداخل إلى الخارج) ورميها مع الإسفنج وقماش المسح وكل شيء ملوّث في حاوية مناسبة قابلة للتطهير.

    - إفراغ المطهّر من قاعدة الخزانة في الحاوية المناسبة القابلة للتطهير ثم تعقيمها بمادة مطهّرة مناسبة.

  - نزع معدّات الوقاية الشخصية الأخرى ورميها في حاوية النفايات البيولوجية القابلة للتطهير وغمرها بمحلول مطهّر مناسب.

  - إضافة مريول المختبر وغيره من الملابس في وعاء مخصّص لتعقيمها وغمره بمحلول مطهّر مناسب.

  - غسل اليدين بالماء والصابون المطهّر.

  - إبلاغ المسؤول القانوني عن المختبر بأي انسكاب أو حوادث أو تعرّض ظاهر أو محتمل للمواد المعدية شفهياً.

  - تعبئة نموذج " تقرير إبلاغ عن إصابة أو حادث"  من قبل المسؤول القانوني عن المختبر وبحضور الشاهد / الشهود على الحادث.

  - وضع تقرير مفصّل عن الإجراءات الوقائية اللازمة أو الإضافية الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث شبيهة في المستقبل (راجع سياسة وإجراءات الإبلاغ عن الإصابات والحوادث غير المتعلّقة بالمرضى).

  - وضع تقرير واضح بحالة المصابين / المتعرّضين على أن يحفظ هذا التقرير في السجل الصحي للعاملين في المختبر أي لدى المسؤول القانوني على المختبر لمتابعة حالتهم الصحية وفقاَ لتعليمات  طبيب العمل أو القائم مقامه.

- النماذج والبيانات المرتبطة

- جدول رقم 1: المواد الماصة للتسرّب.

- دليل اختيار القفازات الواقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومختبراتها ورمزه LAB.PP.02.A1.

- بروتوكول التحضير والاستعمال الآمن لمحلول الكلورين ورمزه SAF.PP.11.A4.

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- جميع العاملون في المختبر.

- المراجع

- World Health Organization. Laboratory Quality Management System Handbook. World Health Organization 2011. http: /  / apps.who.int / iris / bitstream / 10665 / 44665 / 1 / 9789241548274_eng.pdf last accessed on 22 Oct 2015).

- World Health Organization. Safe management of wastes from health-care activities. WHO. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85349/1/9789241548564_eng.pdf?ua=1 (accessed on 14 Jan 2016).

- American University of Beirut (AUB). Environmental Health, Safety, and Risk Management Comprehensive Manual. Last updated on: August 8, 2011. http: /  / www.aub.edu.lb / facilities / ehsrm / Documents / EHSRM.pdf (last accessed on 21 Sep 2015).

- Cornell University.  Laboratory Safety Manual and Chemical Hygiene Plan. Chapter 5 - Emergency Preparedness. 2014. https: /  / sp.ehs.cornell.edu / lab-research-safety / laboratory-safety-manual / Pages / ch5.aspx#541 (accessed on 11 Oct 2015).

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 23 تشرين ثاني 2015 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة |  |  |  |  |
| التطبيق |  |  |  |  |

| Spill Absorbent Materials | جدول رقم 1: المواد الماصة للتسرّب |
| --- | --- |
| Acid spills (except Hydrofluoric acid): | - Sodium carbonate - Sodium bicarbonate (baking soda) - Calcium carbonate - Calcium bicarbonate - Do not use absorbent clay for acid spills |
| Hydrofluoric Acid spills: | - Use Calcium carbonate or Calcium bicarbonate to tightly bind the fluoride ion. Sodium bicarbonate (baking soda) should never be used since it does not bind the fluoride ion and can generate toxic aerosols. |
| Liquid Base spills: | - Use Sodium bicarbonate to lower the pH sufficiently for drain disposal. |
| Oil spills: | - Use ground corn cobs, vermiculite, or absorbent clay (kitty litter). |
| Most Aqueous solutions: | - Use ground corn cobs |
| Most Organic Liquid spills: | - Use ground corn cobs. If the liquid is flammable, be sure to use an excess of ground corn cobs. |
| Oxidizing Liquids: | - Use absorbent clay, vermiculite, or some other nonreactive absorbent material. Do not use ground corn cobs or paper towels. Note: Most nitrate solutions are not sufficiently oxidizing for this requirement. |
| Mercury spills: | - Do not dispose of mercury or mercury contaminated spill debris in the regular trash or down the drain. - There is no absorbent material available. Physical removal processes are best for removing and collecting mercury into a wide-mouth container with a tight fitting lid. Note: While powdered sulfur will help reduce mercury vapors, the sulfur greatly complicates the spill cleanup. |
| Adapted from: - Cornell University. Laboratory Safety Manual and Chemical Hygiene Plan. Chapter 5 - Emergency Preparedness. 2014. https: / / sp.ehs.cornell.edu / lab-research-safety / laboratory-safety-manual / Pages / ch5.aspx#541 (accessed on 11 Oct 2015) - Environment Canada. Cleaning Up Small Mercury Spills. https: / / www.ec.gc.ca / mercure-mercury / default.asp?lang=En&n=D2B2AD47-1 |  |