|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسة وإجراءات مراقبة وضبط جودة عمل أجهزة ومعدّات المختبر |  |
|  | الرمز:LAB.PP.05 |  |

- المقدمة والهدف

- تهدف هذه السياسة إلى مراقبة وضبط جودة عمل أجهزة ومعدّات المختبر من خلال وضع برنامج واضح لإدارة أجهزة ومعدّات المختبر.

- تعتبر إدارة أجهزة ومعدّات المختبر واحدة من العناصر الأساسية لنظام إدارة الجودة في أي مختبر. الإدارة السليمة لهذه الأجهزة والمعدّات ضرورية جدّاً لضمان القيام بتحاليل مخبرية دقيقة وموثوق بها. لذا، من المهّم وضع برنامج واضح لإدارة الأجهزة والمعدّات لأنّه:

  - يساعد على الحفاظ على مستوى عال من الأداء في المختبر.

  - يقلّل من التباين في نتائج التحاليل.

  - يحسّن ثقة فنييّ المختبر بدقّة هذه النتائج.

  - يقلّل من تكاليف التصليحات، لأنّ الصيانة الدّورية تساعد على الحدّ من عدد وحجم الأعطال المستقبلية وبالتالي من كلفة التصليحات.

  - يطيل عمر الأجهزة.

  - يقلّل من انقطاع خدمات المختبر نتيجة للأعطال المفاجئة.

  - يزيد من أمن وسلامة العمل في المختبر.

  - يعزّز ثقة ورضا الزبائن والمرضى.

- التعاريف والإختصارت

- مراقبة الجودة “Quality Control” هي مقياس لدقة أو مدى جودة نظام أو معدّة القياس ليعيد اظهار نفس النتيجة مع مرور الوقت وتحت ظروف تشغيل مختلفة.

- ضمان الجودة “Quality Assurance” يشمل القيام بالفحص /التحليل المناسب على العينة المناسبة، وتسليم النتيجة الدقيقة أو الصحيحة والتفسير الصحيح للشخص المناسب وفي الوقت المناسب ".

- نظام إدارة الجودة “Quality Management System”، وهدفه ضمان الجودة، ويشمل جميع جوانب العمل في المختبر بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمختبر والتدابير والإجراءات الإدارية والمخبرية التي يقوم بها العاملون في المختبر.

- السياسة والقانون

- يجب أن تكون المعايرة والصيانة لجميع أجهزة المختبر دورية وبناء على جدول زمني بالتنسيق مع أصحاب شركات الأجهزة ومهندسيها .

- الإجراء

- وضع برنامج واضح لإدارة أجهزة ومعدّات المختبر يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  - اختيار وشراء جهاز أومعدّة جديد(ة): إنّ اختيار أفضل جهاز أو معدّة للمختبر هو جزء مهم جداً من إدارة الأجهزة والمعدات، لذا من الضروري أخذ مايلي من المعايير عند الاختيار:

    - لماذا وكيف سيستخدم الجهاز أوالمعدّة؟ يجب أن يكون مطابقاً للخدمة التي يقدّمها المختبر.

    - ما هي خصائص أداء الجهاز أوالمعدّة؟ هل هو دقيق وصحيح بما فيه الكفاية ؟

    - هل سيتوافق الجهاز/المعدّة مع تجهيزات المركز من مساحة فعلية متوفّرة لوضع الجهاز أو المعدّة، متطلّبات الكهرباء والماء لتشغيله(ا) ، إضافةً إلى سهولة إدخاله(ا) من الأبواب ونقله(ا) بالمصعد (عند الضرورة)، إلخ؟

    - هل ستكون كلفة الجهاز أوالمعدّة المادّية ضمن ميزانية المختبر؟

    - هل ستكون الكواشف المخبرية متوفّرة بسهولة وبكلفة مادّية مقبولة ومعقولة ؟

    - هل سيتم توفير الكواشف المخبرية مجاناً لفترة محدودة من الوقت؟ وما هي هذه المدّة؟

    - هل سيقوم المصنّع أو الوكيل بتسليم الجهاز/المعدّة إلى المختبر ومن سيقوم بتثبيته(ا) في المختبر؟

    - هل سيكون تشغيل الجهاز/المعدّة سهلاً للعاملين في المختبر؟ هل سيتّم تدريب العاملين مجّاناً على الجهاز أو المعدّة؟

    - هل سيكون دليل التعليمات المرفق بالجهاز/المعدّة متاح باللغة التي يفهمها العاملون في المركز؟ هل يشمل الدليل الرسوم البيانية للأسلاك/التوصيلات، معلومات عن البرنامج الإلكتروني، قائمة بقطع الغيار اللازمة، ودليل على التشغيل؟

    - هل ستكون هناك خدمات تصليح وقطع غيار للجهاز/المعدّة في لبنان؟ وهل ستكون كلفتها المادّية مقبولة ومعقولة؟

    - هل سيكون هناك كفالة للجهاز/المعدّة؟ وما هي مدّتها؟ وهل تشمل فترة تجريبية للتحقّق من أنّ الجهاز/المعدّة ينفّذ ما هو متوقّع منه(ا).

    - هل سيكون هناك عقد يضمن الصيانة الدورية المنتظمة للجهاز/المعدّة من قبل الشركة المصنّعة؟

    - هل هناك أي تدابيرللسلامة خاصة بهذا الجهاز/المعدّة وهل يجب أخذها بعين الاعتبار؟

    - هل من الممكن استئجار الجهاز/المعدّة؟ وهل من الأفضل شراء الجهاز/المعدّة أم استئجاره(ا)؟

  - تركيب الجهاز أوالمعدّة الجديد(ة): ما هي متطلبات تركيب وتثبيت الجهاز أوالمعدّة الجديد(ة) ومن سيقوم بذلك؟

  - تدريب العاملين في المختبر:

    - إسناد مسؤولية تنفيذ برامج الصيانة والرّصد (مثلاً الرّصد اليومي لدرجات الحرارة والتحقّق من دقة معايرة الطول الموجي  (‘wavelength’ والمعايرة والتشغيل لأحد العاملين في المختبر بعد ان يتلقى التدريب المناسب ويثبت مهارته في هذا الإطار.

    - تدريب جميع العاملين الذين سيستخدمون أجهزة ومعدّات المختبر على كيفية معايرتها وصيانتها وتشغيلها بطريقة صحيحة.

  - معايرة وتقييم أي جهاز أو معدّة: ما هو المطلوب لمعايرة الجهاز أو المعدّة الجديد(ة) للتحقّق من عمله(ا) بشكل صحيح قبل وضعه(ا)في الخدمة؟ كيف سيتمّ القيام بهذه الإجراءات للأجهزة والمعدّات القديمة والجديدة؟

    - اتباع إرشادات الشركة المصنّعة بعناية عند إجراء المعايرة الأولية للجهاز/المعدّة للتحقّق من أنّه(ا) يعمل بطريقة صحيحة وبدقّة وإحكام، وقد يكون من المهم معايرة الجهاز/المعدّة مع كل تحليل عند وضعه(ا) لأول مرة في الخدمة  للتأكّد من أدائه الصحيح من أول مرة وفي كل مرة. يجب تحديد عدد المرّات التي سوف يحتاجها الجهاز/المعدّة للمعايرة من جديد، بناءً على استقراره(ا) وتوصية الشركة المصنّعة. يمكن أن يكون من المفيد استخدام أجهزة المعايرة التي تقدّمها الشركة المصنّعة (مجّاناً أو شراءً). بالإضافة إلى ذلك، يجب اختبار طرق التحاليل المخبرية لتقييم قدرتها على الكشف عن مرض معيّن (الحساسية sensitivity، النوعية specificity، القيمة التنبؤية الإيجابية positive predictive value  والقيمة التنبؤية السلبية negative predictive value) ولتحديد المستويات الطبيعية وغير الطبيعية. كما يمكن إجراء التحاليل نفسها على نفس العينة في جهازين أو معدّتين (الجديدة والقديمة مثلاً) للتأكّد من عدم تباين النتائج.

    - وضع وتنفيذ خطة مكتوبة للمعايرة والتحقّق من الأداء، والتشغيل السليم للأجهزة والمعدّات.

  - جدول الصيانة الدوري: ما هو جدول الصيانة الدوري الذي توصي به الشركة المصنّعة؟ وهل سيحتاج المختبر إلى إجراءات صيانة وقائية إضافية؟ وهل إجراءات الصيانة الحالية تجري بشكل صحيح وفي مواعيدها؟

    - وضع وتنفيذ خطة مكتوبة لصيانة الأجهزة والمعدات دورياً  للحفاظ عليها.

    - وضع برنامج الصيانة المجدولة التي تشمل مهام الصيانة اليومية والأسبوعية والشهرية وفقاً لما توصي به الشركات المصنّعة عموماً. تشمل الصيانة الوقائية تدابيراً عدة مثل التنظيف المنتظم والروتيني، وصيانة وتعديل أواستبدال قطع من الأجهزة/ المعدّات بعد مدّة زمنية معيّنة، واستكشاف المشاكل والأعطال وإصلاحها، الخ.

    - وضع ملصق على الجهاز للتذكير بموعد إجراءات الصيانة القادمة هو أمر محبّذ.

    - تدوين جميع تواريخ الصيانة الدورية ضروري، سواء أجريت من قبل فنيي المختبر أو مهندسي الشركة المصنعة.

    - كتابة تقرير مفصل بأعمال الصيانة الدورية التي أجريت من قبل مهندسي الشركة وتسليمها لإدارة المختبر.

  - استكشاف المشاكل والأعطال وإصلاحها: هل هناك إجراءات واضحة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل جهاز أو معدّة؟

    - يمكن أن تأتي المشاكل والأعطال في الأجهزة والمعدّات من نواحي كثيرة، ويمكن للعامل الذي يشغلّها أن يلاحظ بعض التغييرات الطفيفة مثلاً انحراف في ضبط الجودة أو في قيم المعايرة، أو عيوب واضحة في عمل أي جهاز أو معدّة.  في بعض الأحيان، لا يعمل الجهاز أو المعدّة عند تشغيله(ا).

    - عندما يلاحظ أي عامل أي انحراف في عمل أي جهاز أو معدّة، يستحسن تكرار إجراءات الصيانة الوقائية كخطوة أولى لحلّ المشكلة، وفي حال فشلت هذه الخطوة، يتمّ المضي قدماً في عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

    - يقوم تقني و/أو طبيب المختبر باتّباع خطوات المخطّط الانسيابي التي وضعته الشركة المصنّعة لتحديد سبب أي عطل يطرأ على أي جهاز أومعدّة، وترد أدناه بعض الأسئلة للنظر فيها في حال عدم وجود هذا المخطّط الانسيابي:

      - هل المشكلة تتعلق بعيّنة رديئة؟ هل تمّ جمع وتخزين العيّنة بشكل صحيح؟ هل العوامل مثل العكارة أو تجلط الدم تؤثّر على أداء الجهاز/المعدّة؟

      - هل هناك مشكلة مع الكواشف المخبرية؟ هل تمّ تخزينها بشكل صحيح، وهل مازال تاريخ صلاحية استعمالها ساري؟ وهل تمّ استعمال كواشف ذات أرقام جديدة دون تحديث معايرة الجهاز/المعدّة؟

      - هل هناك مشكلة في تغذية الجهاز/المعدّة بالماء أو الكهرباء؟

      - هل هناك مشكلة مع الجهاز/المعدّة؟  في هذه الحالة، يجب مراجعة إرشادات الشركة المصنّعة للتحقّق من أن يتم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح.

    - يقوم تقني و/أو طبيب المختبر بالتغييرات أو الإصلاحات بشكل متسلسل ومنطقي، مع الحرص على القيام بتغيير أو إصلاح واحد في وقت واحد (يجب تجنّب القيام بأكثر من بتغيير أو إصلاح واحد في وقت واحد).

ملاحظة مهمة: إذا لم يستطع العاملون في المختبر تحديد المشكلة او العطل وتصحيحه، يتمّ وضع ملصق "خارج الخدمة" حتى لا يستعملها أي عامل في المختبر. ثمّ يتمّ الاتصال بالشركة المصنّعة أو بشركة الصيانة للقيام بإصلاح الجهاز/المعدّة في أسرع وقت ممكن وفقاً لبنود سند الكفالة أو عقد الصيانة المبرم معها. يجب تأمين حلّ مؤقّت لإجراء التحاليل للمرضى خلال فترة التصليح، مثلاً تأمين/استئجار جهاز/معدّة آخر/اخرى مؤقّتاً أو إرسال العيّنات إلى مختبر آخر لتحليلها.

  - خدمات التصليح: ما هي كلفتها المادّية؟ وهل يمكن للمختبر الحصول على هذه الخدمات عند الضرورة في منطقته الجغرافية وفي وقت قياسي؟

  - إحالة أي جهاز أومعدّة  قديم(ة) للتقاعد والتخلّص منه(ا): ما هي معايير إحالة أي جهاز أو معدّة أو قطعة غيار على التقاعد (مثلاً عندما يتعذّر إصلاحه(ا))، و ما هي إجراءات التخلّص منه(ا) عندما يتوجّب استبداله(ا)؟ يجب الامتناع عن إبقاء أي جهاز/معدّة أو قطعة غي قابلة للإصلاح داخل المختبر أو المركز.

- وضع سجلات (ورقية أو إلكترونية) جرد بجميع أجهزة ومعدّات المختبر وقطع غيارها، وتحديثها دورياً:

  - وضع سجل جرد بجميع الأجهزة والمعدّات في المختبر، يشمل ما يلي من معلومات:

    - اسم  أو نوع الجهاز/المعدّة، العلامة التجارية (الشركة المصنّعة)، رقم الطراز والسنة، والرقم التسلسلي بحيث يمكن مناقشة أي مشاكل مع الشركة المصنّعة.

    - تاريخ شراء الجهاز/المعدّة، وإذا كان جديداً أو مستعملاً أو مجدّداً عند شرائه(ا)، وكلفته المادّية.

    - تاريخ تشغيل الجهاز/المعدّة.

    - الشركة المصنّعة والوكيل، و معلومات عن طرق الاتصال به(ا).

    - عقود الصيانة وأي وثائق أخرى متعلّقة مثلاً بقطع الغيار، إلخ.

    - تاريخ انتهاء صلاحية الكفالة (إن وجدت).

    - وضع كل جهاز/معدّة في تاريخ الجرد (يعمل جيداً، يعمل بشكل جزئي، لا يعمل ويمكن تصليحه (مع تحديد موعد التصليح)، لا يعمل ولا يمكن تصليحه (مع تحديد إحالته على التقاعد).

    - تاريخ إحالة أي جهاز/معدّة قديمة (لا يعمل ولا يمكن تصليحه) على التقاعد وكيفية التخلّص منه(ا).

  - وضع سجل لقطع الغيار المخزّنة في المركز (في حال توفّرها)، يشمل ما يلي من معلومات:

    - اسم كل قطعة غيار ورقمها.

    - متوسط استخدام كل قطعة غيار، والحد الأدنى للكمية التي يجب شراؤها وتخزينها.

    - كلفة كل قطعة غيار.

    - تاريخ وضع كل قطعة غيار في التخزين وتاريخ إخراجها ووضعها قيد الاستخدام.

    - الكمّية المتبقية في المخزون من كل قطعة غيار.

- وضع سجلات (ورقية أو إلكترونية) بجدول المعايرة اليومية الخاصة بكل جهاز/معدّة، والمسؤول عن تنفيذها، ووتيرة التنفيذ، وتسجيل النتائج.

- وضع سجل (ورقي أو إلكتروني) بجدول وأنشطة الصيانة الدورية الخاصة بكل جهاز/معدّة أو قطعة جهاز/معدّة أو بأدوات المختبر. يجب أن يشمل سجل صيانة الجهاز/المعدّة ما يلي من معلومات:

  - جدول الصيانة الوقائية.

  - تعليمات الصيانة الوقائية خطوة بخطوة، بما في ذلك وتيرة التنفيذ وكيفية الحفاظ على سجلات الصيانة وتحديثها.

  - تعليمات للقيام بعمليات التحقّق من عمل الجهاز/المعدّة، وتيرة التنفيذ، وكيفية تسجيل النتائج.

  - توجيهات لمعايرة الجهاز/المعدّة.

  - توجيهات لاستكشاف الأعطال (مثلاً المخطّط المخطّط الانسيابي التي وضعته الشركة المصنّعة) وطرق إصلاحها.

  - خدمات الصيانة والإصلاحات المطلوبة والمنفّذة من الشركة المصنّعة، وتواريخها.

  - وضع قائمة بالمواد اللازمة للاستخدام أوللصيانة، مثل قطع الغيار.

  - معلومات كاملة عن أي مشكلة أو عطل يحدث لأي جهاز/معدّة، وما تبعها من محاولات لاستكشاف الأعطال وإصلاحها، وأخيراً تحديد العطل وكيفية إصلاحه.

    - تاريخ حدوث المشكلة أو العطل وتاريخ وضع الجهاز/المعدّة أو الأداة خارج الخدمة.

    - سبب حدوث المشكلة أو العطل.

    - الإجراءات التصحيحية المتّخذة، بما في ذلك مذكّرة حول أي خدمة أو تصليح قامت به الشركة المصنّعة.

    - تاريخ إعادة تشغيل أو استعمال الجهاز/المعدّة أو الأداة.

    - التغييرات التي طرأت على إجراءات الصيانة أو التحقّق من عمل الجهاز/المعدّة  نتيجة لحدوث عطل أو مشكلة.

- مجال تطبيق الإجراء

- مراكز الرعاية الصحية الأولية

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- كل فرد من العاملين في المختبر الذين يستخدمون أجهزة ومعدّات المختبر مسؤول عن تلقّي التدريب المناسب في معايرة وصيانة هذه الاجهزة والمعدّات.

- يمكن تكليف أحد العاملين في المختبر الذي يتمتّع بمهارات جيدة في صيانة الأجهزة والمعدّات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها مسؤولية الإشراف على إدارة هذه الأجهزة والمعدّات، ويكون من مهامه:

  - القيام بهذه المهام يومياً أو إسناد وتوزيع مسؤوليات القيام بهذه الأنشطة على زملائه.

  - التأكّد من أنّ جميع العاملين في المختبر مدرّبون على تشغيل الأجهزة والمعدّات وعلى القيام بالصيانة الدورية اللازمة بالطرق الصحيحة.

  - رصد أنشطة إدارة الأجهزة والمعدّات، بما في ذلك:

    - مراجعة جميع سجلات الأجهزة والمعدّات بشكل روتيني.

    - تحديث إجراءات الصيانة عند الضرورة.

    - التاكّد من أنّ جميع الإجراءات يتمّ تنفيذها في وقتها وبشكل صحيح.

- المسؤول القانوني عن المختبر مسؤول عن:

  - الإشراف على جميع أنظمة إدارة الأجهزة والمعدّات في المختبر.

  - التأكّد من أن جميع العاملين الذين سيستخدمون أجهزة ومعدّات المختبر قد تلقّوا التدريب المناسب ويعرفون جيداً  كيفية تشغيل الأجهزة والمعدّات بطريقة صحيحة ويقومون بتنفيذ جميع إجراءات الصيانة الروتينية الضرورية.

- النماذج والبيانات المرتبطة

- سجلات الصيانة اليومية‘ الأسبوعية‘ والشهرية لجميع أجهزة ومعدّات المختبر والتي يجب ملؤها من قبل فنيي المختبر أو المسؤول عن صيانة الأجهزة.

- لائحة "تجهيزات المختبر" وررمزها LAB.PP.05.A1.

- المراجع

- World Health Organization. Laboratory Quality Management System Handbook. World Health Organization 2011. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44665/1/9789241548274_eng.pdf last accessed on 22 Oct 2015).

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 23 تشرين ثاني 2015 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة |  |  |  |  |
| التطبيق |  |  |  |  |