| فوج الإطفاء (175) الدفاع المدني (125) الصليب الأحمر (140) |  |
| --- | --- |
| نوع المطفأة | إستخداماتها |
| مطفأة الماء (Water) | حرائق المواد الصلبة مثل (نفايات أو قمامة، ورق، أقمشة، خشب، وبلاستيك/كاوتشوك) تعمل على تخفيض درجة حرارة وتبريد المواد المشتعلة، مدة عملها دقيقة واحدة، وتصل إلى 12 متر. لا تستخدم لإطفاء حرائق الأجهزة والمعدّات الكهربائية أو حرائق الزيوت والشحوم أو المعادن. |
| مطفأة غاز ثاني أكسيد الكربون(CO2) | حرائق الوقود والزيوت والشحوم والأصباغ والكهرباء والسوائل سريعة الاشتعال. تعمل على عزل الأكسيجين عن المواد المشتعلة أي خنق اللهب وتبريد درجة الحرارة، ومدة عملها 30 ثانية. |
| مطفأة فوم (Foam) | حرائق المحروقات سائلة، مشتقات البترول والنفط، الزيوت والشحوم والأصباغ، والمواد الصلبة |
| مطفأة البودرة (Powder) الكيمائية الجافة | جميع أنواع الحرائق (وهي الأكثر استعمالاً وتعمل على عزل سطح المادة المشتعلة ومدة عملها 15 ثانية) |
| مطفأة الهيلون (Halon)والغازات البديلة | جميع أنواع الحرائق، ولكن الأبخرة الناتجة عنها سامّة وتؤثر على مستخدميها في الأماكن المغلقة. |
| مكونات مطفأة الحريق: - جسم المطفأة: هو الجسم المعدني الذي يحتوي مواد الإطفاء. - الخرطوم : هو الجزء الذي تمر عبره مواد الإطفاء من جسم المطفأة إلى فوهة القذف. (قد لا يوجد خرطوم في المطفآت ذات الأحجام الصغيرة). - مسمار الأمان : هو الحلقة المعدنية الخاصة بتثبيت ذراع التشغيل، والمخصصة لمنع انطلاق مواد الإطفاء نتيجة الضغط الخطأ على ذراع التشغيل. - مقبض الحمل : هو الجزء المعدني الثابت الذي يستخدم لحمل المطفأة. - ذراع التشغيل : هو الجزء المعدني المتحرك الذي يعلو مقبض الحمل، وهو أداة تشغيل المطفأة وإطلاق مواد لإطفاء. مؤشر الضغط : هو الجزء الذي يظهر صلاحية المطفأة (يلاحظ وجود مؤشر الضغط في جميع المطفآت القياسية عدا مطفأة ثاني أكسيد الكربون التي تختبر صلاحيتها عن طريق الوزن أو الصيانة). |  |
| كيفية إستعمال المطفأة (ملاحظة: يجب إجراء المباشرة فوراً بتنفيذ إجراءات الإخلاء في حالات الحرائق الواسعة النطاق وإستعمال المطافئ التي بمتناول الايدي للمساعدة في تنفيذ هذه العملية: - إمساك المطفأة جيداً بواسطة مقبض الحمل. - سحب مسمار الأمـــان بالمطفـأة . - توجيه فوهة المطفأة أو القاذف نحو قاعدة اللهب. - الضغط على المقبض أو الذراع لتشغيل المطفـأة. - تحريك مواد الإطفاء على قاعدة النار يميناً ويساراً. - التأكد أن المكان الذي يقف فيه الشخص الذي يستعمل المطفأة لا يشكل خطورة عليه وأن باستطاعته الهرب إذا انتشر الحريق. - عند استخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى الوقوف مع اتجاه الريح على مسافة 2 إلى 3 أمتار من النار. كيفية استخدام مطافئ الماء يصوب الماء المندفع من المطفأة إلى أسفل مواقع اللهب ويجرى تغيير الإتجاه في جميـع المساحة المشتعل فيها النار، ويراعى غمر الأجزاء الساخنة بالماء بعد القيام بإطفاء لهب الحريق وفى حالة الحرائق التي تنتشر فى إتجاه عمودي فيجب مكافحة الأجزاء السفلية ثم الإتجاه إلى أعلى. كيفية استخدام المطافئ الرغوية في حالة وجود سائل مشتعل داخل إناء يراعى توجيه الرغاوى إلى الجدار الداخلي للوعاء فوق مستوى السائل حتى يمكن للرغاوى أن تتكون وتنتشر فـوق سطح السائل وعندما يكون ذلك متعذراً فإنه في الإمكان أن تلقى الرغاوى أعلى موقع النيران بحيث يمكنها السقوط فوق سطح السائل حيث تستقر وتكون طبقة متماسكة، ويراعى عدم توجيه الرغاوى مباشرة على سطح السائل لأن ذلك يجعل الرغاوى تندفع إلى أسفل سطح السائل المشتعل حيث تفقد الكثير من خواصها المؤثرة هذا بالإضافة إلى احتمال تناثر السائل المشتعل خارج الإناء . كيفية استخدام مطافئ البودرة وثاني أكسيد الكربون وأبخرة السوائل المخمدة في حالة حدوث حرائق بعبوات تحوي سوائل قابلة للاشتعال أو عندما تنسكب هذه السوائل فوق الأرضيات يراعى توجيه المطفأة (البودرة- ثاني أكسيد الكربون- أبخرة السوائل المخمدة) تجاه أقرب طرف للنيران ثم تجرى عملية كسح سريعة في إتجاه أبعد طرف وتعاد هذه الحركة حتى يتم إطفاء الحـريق، أما إذا كان الحريق فى سائل يتساقط من مستوى مرتفع فيجب توجيه المطفأة إلى أسفل نقطة ثم تحريكها بسرعة إلى أعلى. وعند حدوث حريق بأجهزة وتركيبات كهربائية توجّه المطفأة في إتجاه مستقيم ناحية الحريق، وعندما تكون التجهيزات الكهربائية مغلقة داخل جهاز يتمّ تصويب المطفأة في إتجاه الفتحات الموجودة بجسم الغلاف حتى يمكن نفاذها إلى الداخل. |  |