|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسة وإجراءات الوقاية من المخاطر الكهربائية |  |
|  | الرمز:SAF.PP.05 |  |

- المقدمة والأهداف

- الصدمة الكهربائية هي نتيجة تأثير مرور التيار الكهربائي خلال جسم الإنسان وخاصة الجهاز العصبي. يختلف هذا التأثير وفقاً لقوة التيّار الكهربائي ولمقاومة سطح الجلد له (والتي تقلّ كثيراً عندما يكون الجلد رطباً). يمكن أن تتسبّب الصدمات الكهربائية القويّة بالموت، أما  الصدمات الصغرى فينتج عنها حروق و/أو تقلّصات لاإرادية في العضلات.

- إضافة إلى ذلك، تتسبب الشرارات الكهربائية  أوالماس الكهربائي أو التسخين الزائد أو الأسلاك القديمة بحدوث إنفجارات و/أو حرائق عند حدوثها قرب مواد قابلة للإشتعال.

- تهدف هذه السياسة إلى الوقاية من خطر الكهرباء الذي يمكنها أن تؤدي إلى نشوب حرائق و/أو إلى تعرّض جسم شخص ما  لصدمة كهربائية تعرّضه للإصابة بحروق، بمشاكل صحية طارئة أو للوفاة أحياناً.

- التعاريف والإختصارت

- القابس هو الجزء الموصول بالسلك الكهربائي ويحتوي على أجزاء معدنية بارزة (عددها 2 إلى 3).

- المقبس هو تجويف غائر يدخل فيه القابس، ويمكن أن يكون توصيلة كهرباء (حرامي) أو منفذ كهرباء رئيسي تيار كهربائي.

- السياسة والقانون

- لا ينطبق.

- الإجراءات الوقائية

- الكشف الدوري وفقاً لخطة معيّنة عن حالة التركيبات والتجهيزات الكهربائية ومدى مطابقتها للأصول الفنية وتوثيق تواريخها ونتائجها، وتشمل ما يلي:

  - فحص مصابيح الإنارة في جميع تجهيزات الاضاءة الموجودة في المركز لتتأكد من أن القدرة الكهربائية ليست أعلى من تلك المحدّدة بدليل المواصفات، ذلك لآن المصباح الذي يتجاوز الحدود الكهربائية المقرّرة أو المخالف لمواصفات التصنيع قد يؤدي إلى نشوب حريق نتيجة السخونة الزائدة، خاصةً في التركيبات داخل الأسقف لأنها تحتجز الحرارة.

  - فحص أنظمة التدفئة والتكييف والتهوئة الكهربائي.

  - التأكد من عدم تشقق آو إهتراء الأسلاك الكهربائية، بما فيها أسلاك التوصيل، وكذلك عدم تغطيتها بالسجاد أو المفروشات .

- التأكد من القيام بأعمال الصيانة الدورية للتركيبات والتجهيزات الكهربائية بصفة منتظمة، وتوثيق تواريخها ونتائجها وجميع الإصلاحات.

- ضرورة إستعمال نظام ثلاثي الأطوار “Triphasé: 3 phase” في المركز.

- ضرورة وضع لوحة مفاتيح الكهرباء (switches) في مكان واضح ومعروف لجميع العاملين، ليتمكنوا من قطع الكهرباء في الحالات الطارئة.

- تجهيز المركز بالتركيبات الكهربائية المأمونة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية من المصابيح أو صدور مؤثرات حرارية أخرى بالأماكن التى تحوي أبخرة أو غازات أو أتربة قابلة للإشتعال أو الإنفجار .

- إستخدام نوعية ذات قدرة كهربائية مناسبة للأحمال المطلوبة بالأمبير أو بالواط عند تمديد أي سلك توصيل كهربائي.

- تجنّب إستعمال المقابس والقوابس المتشقّقة أو المكسورة، أو الأسلاك الكهربائية المهترئة الغلاف أو المتكلّسة وتبديلها أو إصلاحها بسرعة.

- إستعمال أسلاك التوصيل الكهربائي (Extension Cables) بصفة مؤقتة فقط عند الضرورة وعدم إستخدامها كبديل للأسلاك الدائمة.

- حفظ الأجهزة الكهربائية والأسلاك الكهربائية ملفوفة جيداَ بعيداً عن أماكن البلل والأسطح الساخنة أو الرطبة (مثلاً منطقة حوض الغسيل) لمنع الحوادث الكهربائية.

- تجنّب تحميل المقابس / المنافذ الكهربائية فوق طاقتها، لأنها مصمّمة بحيث تتحمّل طاقة معينة من الجهد، ولمنع حدوث الحرائق الكهربائية.

- تجنّب توصيل أكثر من جهاز كهربائي إلى مقبس كهربائي واحد لأنّه قد يؤدي إلى إرتفاع حرارة القابس أو المقبس / المنفذ، مما يمكن أن يتسبّب بحدوث حريق.

- فصل قوى الأجهزة الكهربائية في المركز عند الإنتهاء من استعمالها، وإطفاء الأجهزة الكهربائية الأخرى والأضواء قبل إقفال ومغادرة المركز مساءً بإستثناء الأجهزة التي لا يمكن فصل الكهرباء عنها مثل البراد/الثلاجة.

- عدم وضع الأجهزة الكهربائية المولدة للحرارة، مثل الميكرويف والمحامص والمكاوي والدفايات ومصابيح الهالوجين بالقرب من الأشياء القابلة للإحتراق.

- التأكّد من سلامة السلك الكهربائي والقابس (الفيش) قبل وضعه في مقبس / منفذ الكهرباء.

- التأكد من إطفاء الجهاز الكهربائي قبل سحب السلك الكهربائي من مقبس / منفذ الكهرباء عبر إستعمال الإصبعين والضغط على القابس وليس على السلك نفسه خلال السحب.

- عدم إبقاء الإمدادات الكهربائية على الأرض وتحت المكاتب أو الأثاث.

- عدم ترك إمدادات كهربائية دون حماية أو تلبيس.

- تغطية المقابس / المنافذ الكهربائية غير المستعملة بسدادت بلاستيكية، وكذلك تلك التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- فحص لوحات مفاتيح الكهرباء (electrical switchboard) والقواطع (disjoncteurs) لتقدير مدى مطابقتها للاصول الفنية، وتجنّب إستبدال القواطع بقيم أكبر من المحدّدة.

- توفير الإضاءة الإحتياطية إن لزم الأمر ذلك خاصة بمواقع مسالك المرور لمخارج الطوارئ، حيث يجب توفير بطاريات متنقلة (يدوية) للإضاءة.

- قطع التيار الكهربائي قبل لمس أي شخص مصاب بالصدمة الكهربائية. يمكن لمسه بشكل غير مباشر بواسطة أي شيء مصنوع  من الخشب حتى تفلته الكهرباء قبل الذهاب لقطع التيار الكهربائي.

- أخذ الإجراءات الضرورية عند ملاحظة أي من العلامات التالية الي تنذر بقرب حدوث أخطار:

  - الأعطال المتكرّرة الناجمة عن احتراق المصهّرات وتوقف عمل قواطع الكهرباء والشعور بوخز خفيف عند لمس أي شئ يعمل بالكهرباء.

  - مصابيح الإضاءة التي تخفت أو تومض ثم تخبو مرة أخرى وهكذا.

  - وميض الإضاءة الباهر آو تطاير الشرر من آي جزء في الشبكة الكهربائية.

  - أصوات الطنين أو الأزيز غير العادية الصادرة من شبكة الكهرباء.

  - انبعاث رائحة إحتراق أو أية روائح أخرى من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية.

  - آثار حريق (تبدّل اللون إلى الأصفر أو البني أو الأسود) في أي سلك أو قابس أو مقبس.

  - الإحساس بارتعاش" عند لمس أي جهاز كهربائي نتج عنها.

  - وصول الماء إلى أي جهاز كهربائي. في هذه الحالة يجب إبلاغ الكهربائي بأنّ الجهاز وصله الماء قبل ان يبدأ بفحصه وإصلاحه.

عند ملاحظة أي من هذه العلامات يجب: 1) فصل الكهرباء عن الجهاز المعيوب بطريقه مأمونة، 2) فصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن المركز إذا اقتضى الأمر ثمّ إعادته بعد فصل الكهرباء عن الجهاز المعيوب، 3) وضع إشارة "خطر: بحاجة للإصلاح" واضحة عليه 4) تبليغ مسؤول الأمن والسلامة في المركز، 5) إستدعاء فني مختص لإجراء الإصلاحات اللازمة.

- الامتناع عن إصلاح أي عطل كهربائي إلا من قبل فني كهربائي ذو خبرة.

- النماذج والبيانات المرتبطة

- ملحق: أنواع مطافئ الحريق وكيفية إستعمال كل نوع منها ورمزهSAF.PP.03.A1..

- ملحق: ملصق خطة الإخلاء في حال نشوب حريق SAF.PP.04.I1..

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- مسؤول الأمن والسلامة في المركز.

- لجنة الأمن والسلامة في المركز/المؤسسة.

- جميع العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

- المراجع

- Health and Safety Executive (HSE), United Kingdom. Electrical safety and you: A brief guide. Last updated August 2013. http://www.hse.gov.uk/pubns/indg231.pdf (accessed on 06 Jan 2016).

- Safe Work Australia. Managing Electrical Risks in the Workplace-Code of Practice. March 2015.  https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectricalRisksWorkplace.pdf  (accessed on 06 Jan 2016).

- Flower S. Risk assessment: use of standard electrical equipment. Department of Chemistry. last modified on Nov 07, 2011. https://wiki.bath.ac.uk/display/chemistrysafety/Use+of+standard+electrical+equipment (accessed on 06 Jan 2016).

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 1 أيلول 2010 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة | 6 كانون الأول 2016 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| التطبيق |  |  |  |  |