|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسة وإجراءات تنظيف وتطهير وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية |  |
|  | الرمز:SAF.PP.11 |  |

- المقدمة والأهداف

- تعدّ المعدّات الطبية والأدوات الجراحية ضرورية للعناية بالمرضى، ومع ذلك فقد تؤدي هذه المعدّات والأدوات إلى انتقال العدوى بالجراثيم المسبّبة للمرض بسبب إعادة استخدامها وذلك إذا لم تتمّ خطوات إعادة المعالجة من تنظيف وتطهير وتعقيم هذه الآلات على أكمل وجه. ونظراً لتواجد معظم الجراثيم في المواد العضوية العالقة والأوساخ المرئية، فإن عملية إزالة التلوّث تبدأ بالتنظيف وتنتهي بالتعقيم للتخلص كلياً من الجراثيم والقضاء عليها بحيث تصبح المعدّات والأدوات آمنة لإعادة استخدامها.

- يشمل التنظيف عادة عملية إزالة المواد العضوية والتربة والغبار عن الأسطح باستخدام الماء مع المنظفات، ويهدف عادةً لإزالة وليس لقتل الكائنات الحية الدقيقة. يستعمل التعقيم، من ناحية أخرى، لقتل جميع أنواع الجراثيم، ويجرى عادةَ عبر إستعمال بخار تحت الضغط، مواد كيميائية سائلة أو غازية، أو حرارة عالية جافة. أما التطهير، فهو بين التنظيف والتعقيم، ويتم عادة بالبسترة أو بإستعمال مبيدات الجراثيم الكيميائية.

- تتناول هذه السياسة الإجراءات المناسبة لتنظيف وتطهير وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية.

- تهدف هذه السياسة إلى:

  - وضع مبادئ توجيهية للإستخدام السليم لمواد تنظيف وتطهير وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية.

  - شرح المعايير المطلوبة من جميع العاملين في المركز لتنظيف وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية بشكل مناسب لضمان سلامة المرضى.

  - الحفاظ على بيئة عمل آمنة من خلال زيادة وعي العاملين والمستفيدين في مراكز الرعاية الصحية الأولية حول سبل مكافحة العدوى.

  - تقليل مخاطر انتقال العدوى.

- التعاريف والإختصارت

- المواد العضوية أو المواد البيولوجية، دم، إفرازات وسوائل الجسم مثل القيأ، اللعاب، البراز، القيح، إلخ.

- المطهّرات الكيميائية:  مبيدات الجراثيم الكيميائية.

- إزالة التلوّث هي تدبير وقائي يشمل أياً من "التنظيف" أو "التنظيف و التطهير" أو "التنظيف و التعقيم" حسب نوع الآلة أو الأداة المستخدمة و كيفية الاستخدام.

- التنظيف ويعتبر أول وأهم خطوات إزالة التلوّث. يهدف التنظيف للتخلص من المواد الغريبة (مثل الأتربة والمواد العضوية ومعظم الجراثيم) المتواجدة على سطح المعدّات والأدوات التي ينبغي إعادة معالجتها، ومن الممكن أن تنتشر العدوى في حال الفشل في التخلّص من هذه الأوساخ والأقذار عن طريق التنظيف. تؤثّر عملية التنظيف على كفاءة ما يليها من عمليتي التطهير أو التعقيم فإذا لم يتمّ تنظيف الأدوات والآلات بعناية شديدة فقد لا يجدي التطهير والتعقيم نظراً لأن الجراثيم الموجودة في المادة العضوية  قد تظلّ حيّة بالرغم من التطهير أو التعقيم.

يتم التنظيف إما يدوياً (دعك ثم شطف جيد بالمياه) أو آلياً (باستخدام الغسّالات، ماكينات الغسيل والتطهير، أجهزة الموجات فوق الصوتية)، بإستخدام المياه والمواد المنظفة (السوائل الأنزيمية أو المواد المنظفة ذات الرغوة).

- التطهير وهو الإجراء الوقائي الذي يقع بين التنظيف والتعقيم، ومن شأنه أن يزيل الكثير أو
جميع الجراثيم المسبّبة للأمراض عن المعدّات والأدوات واللوازم باستثناء الحويصلات أو الأبواغ البكتيرية bacterial spores))، ويعتمد مستوى التطهير المحقّق على عوامل عدّة وهي: الوقت التي تستمر به عملية التطهير وهو عامل أساسي للحصول على تطهير عالي المستوى والجودة، درجة الحرارة، ونوع وتركيز المكوّنات النشطة التي تتكوّن منها مبيدات الجراثيم الكيميائية، وأخيراً طبيعة التلوّث الميكروبي. ويتم التطهير بواسطة:

  - التطهير الحراري وهو الأفضل من حيث النتائج و ليس له آثار سامة.

  - التطهير بالمواد الكيماوية (المطهّرات الكيميائية  أو مبيدات الجراثيم الكيميائية) والتي يجب إستخدامه لتطهير المعدّات والأدوات التي تتلفها الحرارة العالية.

- التعقيم هو عملية إبادة جميع أشكال الحياة الجرثومية أو ميكروبية، ولا بدّ من توفير إحدى وسائلها التالية في مراكز الرعاية الصحية الأولية:

  - التعقيم في جهاز البخار المضغوط (. (moist heat by steam autoclaving

  - الحرارة الجافّة أو التسخين الجاف ((dry heat.

  - المطهّرات الكيميائية مثل غاز أكسيد الإيثلين ((ethylene oxide gas أو أي طرق أخرى لا تحتاج إلى حرارة ( مثل بلازما غاز فوق أكسيد الهيدروجين).

- إستراتيجية سبولدينج "Spaulding approach" وهي تصنيف للمعدّات الطبية والأدوات الجراحية والمواد المستخدمة لرعاية المرضى تبعاً لدرجة الخطورة التي يتعرّض لها المريض من الأداة الملوّثة عند استخدامها، وبالتالي يتمّ تطبيق ثلاث طرق لإعادة المعالجة وفقاً لهذه الخطورة.

  - المعدّات والأدوات ذات الخطورة العالية والتي تحتاج إلى "تنظيف وتعقيم" قبل استعمالها: وهي المعدّات والأدوات التي تلامس أو تصل إلى دم المريض أو تخترق الأنسجة المعقّمة من الجلد والأغشية المخاطية أو العظم أو التي يمكن أن تصل إلى المناطق المعقّمة من جسم الإنسان، مثل الأدوات الجراحية والأدوات التي تدخل الرحم والقسطرة التي تدخل الأوردة.

  - المعدّات والأدوات ذات الخطورة المتوسطة والتي تحتاج إلى "تنظيف وتعقيم" أو "تنظيف وتطهير عالي المستوى" قبل إستعمالها: وهي المعدّات والأدوات التي يمكن أن تلامس الأجزاء غير السليمة من الجلد أو تحتك بالأغشية المخاطية السليمة دون أن تخترق الجلد أو السطوح الداخلية من جسم الإنسان، مثل المناظير المرنة ومناظير الحنجرة وأنابيب القصبة الهوائية والترمومترات (موازين الحرارة).

  - المعدّات والأدوات ذات الخطورة القليلة والتي تحتاج إلى "تنظيف" قبل إستعمالها: وهي المعدّات والأدوات التي تلامس جسم الإنسان أو جلده السليم، مثل سوار جهاز الضغط أو سماعة الطبيب.

ولكن قد يتطلّب الأمر تطهير هذه المعدّات والأدوات قبل استخدامها على مرضى ضعيفي المناعة أوبعد استخدامها على مرضى مصابين بمرض شديد العدوى أو عند تلوّثها بمواد عضوية.

- السياسة والقانون

- تناط مسؤولية إعتماد مطهّر كيميائي ووضع الإرشادات الدقيقة حول وجوه وكيفية إستعماله بلجنة مكافحة الأمراض المعدية في المركز الصحي.

- الإجراءات

- توفير المعدّات أو الأدوات الطبية " ذات الإستعمال الواحد" التي يحتاجها المركز في حال توفّرها في الأسواق وبكميّات كافية، وبالامتناع كلياً عن إعادة استعمالها أو عن تنظيفها وتطهيرها و/أو تعقيمها ثمّ إعادة استعمالها.

- توفير وحدة للتنظيف والتطهير والتعقيم في المركز:

  - منفصلةً عن الوحدات الأخرى.

  - مجهزّة بكل الأجهزة والمعدّات والمواد واللوازم الضرورية.

  - مصمّمة بشكل يفصل بين مكان التنظيف ومكان حفظ وتخزين كل ما هو نظيف (كما هو مبيّن في الصورة. يوجد نموذج تصميم آخر في الملحق رقم SAF.PP.11.A1).

- الفصل بين الإمدادات النظيفة والمعقمة (مثلاً في خزائن مختلفة). يجب الاحتفاظ بالإمدادات المعقّمة دون أربطة مطّاطية في خزانة مقفلة: على بعد 20-25 سنتيمتر من الأرض، 45 سنتيمتر من السقف و و5 سنتيمتر من الحيطان، في مكان معتدل الحرارة وغير رطب.

- حفظ المطهرّات الكيميائية في مستوعباتها الأصلية مع ملصقات تشير إلى محتواها، تاريخ صلاحيتها، وخطورتها وتخزينها في خزانة مقفلة.

- التأكد من الحصول على التعليمات الخاصة برعاية وصيانة كل نوع من المعدّات والأجهزة الطبية من مصنّعيها، والاحتفاظ بها في ملف خاص يمكن للعاملين المسؤولين عن تنظيف وتطهير هذه المعدّات والأجهزة الإطلاع عليها عند اللزوم.  يجب أن تتضمّن هذه التعليمات مايلي:

  - مدى توافقها مع المطهّرات الكيميائية.

  - مقاومتها أو عدم مقاومتها للمياه، وإمكانية غمرها خلال عملية التنظيف أم لا.

  - طريقة تطهيرها.

- التأكد من الحصول على بيانات السلامة المتعلقة بكل مطهرّ (Material Data Safety Sheet) من مصنّعيها أو من الوكيل قبل استعماله (راجع نموذج "نموذج تقييم مطهّر" ورمزه SAF.PP.11.F1) والإحتقاظ بنسخة أخرى عنها في ملف خاص يمكن للعاملين المسؤولين عن تنظيف وتطهير المعدّات والأجهزة الطبية الإطلاع عليها كلما اقتضت الحاجة.

- وضع ملصقات في منطقة التنظيف والتطهير والتعقيم يشرح كيفية القيام بذلك والإحتياطات الواجب إتخاذها عند القيام بأي من هذه المهمات الثلاث.

- إرتداء الملابس والمعدّات الشخصية الواقية قبل التعامل مع المعدّات والأدوات المستعملة والوسخة / الملوّثة: المريلة البلاستيكية، الكمّامة أو القناع، النظارات الواقية أو غطاء الوجه، وأخيراً القفازات الواقية مع شد طرفها فوق أسورة كم المريول أو المريلة. يجب لفت النظر إلى ضرورة تجنّب لمس أو البدء بتنظيف الأشياء المستعملة والوسخة / الملوّثة (الأدوات والأجهزة والأسطح والبياضات وثياب فريق الرعاية الصحية، إلخ) قبل ارتداء المعدّات الشخصية الواقية، حتى لا يتعرّض أي عامل لأي عدوى.

- القيام بالتنظيف أو الشطف ثمّ بالتطهير و/أو التعقيم بالتسلسل كما هو مبيّن في الملحق " خطوات تنظيف، تطهير وتعقيم الأدوات الطبية" ورمزه SAF.PP.11.I1.

- القيام بتنظيف المعدّات والأدوات المستعملة و الوسخة / الملوّثة:

  - يدوياً (فرك أو دعك المعدّات أو الأدوات بواسطة فرشاة ناعمة في المياه الباردة بحذر شديد وبدقة متناهية مع ثم شطفها جيداً بالمياه (كما هو مبيّن في الملحق "خطوات التنظيف اليدوي" ورمزه SAF.PP.11.I2):

    - عندما لا تتوافر معدّات التنظيف الآلي.

    - عندما تكون المعدّات أو الأدوات دقيقة وسهلة التلف.

    - عند فصل المعدّات أو الأدوات المعقدة ليتم تنظيفها.

    - عند تنظيف المعدّات أو الأدوات ذات التجاويف الضيقة مثل المناظير.

  - آلياً (باستخدام الغسّالات، ماكينات الغسيل والتطهير، أجهزة الموجات فوق الصوتية). يتمّ استخدام المياه والمواد المنظفة (السوائل الأنزيمية أو المواد المنظفة ذات الرغوة) خلال عملية التنظيف.

يفضّل إستخدام آلة غسيل أوتوماتيكية عن الغسل اليدوي، ويجب إجراء تنظيف ثم تطهير عالي المستوى لآلة الغسيل قبل القيام بأي عمل صيانة لها أو تفكيكها.

ملاحظة:

تعوق المواد العضوية فعالية جميع طرق التطهير في القضاء على الجراثيم. و أيضاً كلما زاد عدد الجراثيم كلما تطلب الأمر وقتاً أطول لتطهيرها. لذلك فإنه من المهم إجراء عملية تنظيف دقيقة قبل عملية التطهير.

- القيام بتطهير المعدّات والأدوات المستعملة والوسخة / الملوّثة:

  - التطهير الكيميائي (كما هو مبيّن في الملحق "خطوات التطهير بمطهّر كيميائي" ورمزه SAF.PP.11.I3، راجع أيضاً جدول "خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي ورمزه SAF.PP.11.A2. وجدول "أمثلة عن المطهرات الباردة للمعدات الطبية والأدوات الجراحية"SAF.PP.11.A3.): يجب التأكد مما إذا كانت هناك وسيلة تطهير أو وسيلة تعقيم أخرى مناسبة قبل الشروع في استخدام مادة كيميائية مطهّرة. وتعتبر المعدّات والأدوات التي لا تتحمّل درجات الحرارة المرتفعة والتي لا يمكن استعمالها مرة واحدة ورميها بسبب كلفتها العالية من أهم ما يتمّ تطهيره كيميائياً (مثل المناظير).

  - التطهير بالغليان: عبر غلي الماء عند 100 درجة مئوية لمدة خمس عشرة دقيقة، ولكن الغليان غير فعّال ضدّ العديد من أنواع الجراثيم (الحويصلات البكتيرية) ولذلك، لا يُستعمل الغليان إلا حيث لا تتوفّر وسائل أخرى.

  - التطهير باستخدام سائل ترتفع درجة حرارته من 70 - 100 درجة مئوية .

ملاحظة:

يعتبر التطهير ذو المستوى العالي البديل الوحيد لمعالجة المعدّات والأدوات ذات الخطورة المتوسطة التي قد تلامس تيار الدم أو الأنسجة تحت الجلد وذلك في حالة تعذّر إجراء عملية التعقيم. ويعتبر الغليان نوع من أنواع التطهير و ليس التعقيم. التعريض للهب لا يعد طريقة فعالة للتطهير وذلك لعدم قدرته على القضاء على كافة الجراثيم.

- القيام بتعقيم المعدّات والأدوات المستعملة و الملوّثة:

  - التعقيم في جهاز البخار المضغوط ((moist heat by steam autoclaving للمعدّات والأدوات التي لاتتلفها الحرارة العالية، البخار، الضّغط العالي، و/أو الرطوبة. يجب أن يستمرّ التعقيم بالبخار لمدّة محدّدة بعد أن تصل درجة حرارة الجهاز إلى الدرجة المطلوبة للتعقيم وفقاً لتعليمات مصنّع الجهاز (راجع الملحق " خطوات التعقيم في جهاز البخار المضغوط " ورمزه (SAF.PP.11.I5. يحتاج عادة تعقيم الأدوات المغلفة لمدة 30 دقيقة تحت ضغط جوي 1.036 بار ودرجة حرارة 121 مئوية. يفضّل تغليف الأدوات التي سيتمّ تخزينها قبل تعقيمها  كما هو مبيّن في الملحق "خطوات تغليف الأدوات والآلات قبل وضعها في أجهزة التعقيم" ورمزهSAF.PP.11.I4 .

  - الحرارة الجافّة أو التسخين الجاف ((dry heat، (على سبيل المثال oC170 أو oF340 لمدة 60 دقيقة) لتعقيم بعض المواد التي يمكن أن تتحمّل درجات حرارة عالية ولكن لا تتحمّل البخار والرطوبة (مثل المساحيق والزيوت). يجب أن يستمرّ التعقيم بالحرارة الجافّة لمدّة محدّدة بعد أن تصل درجة حرارة الجهاز إلى الدرجة المطلوبة للتعقيم وفقاً لتعليمات مصنّع الجهاز (راجع الملحق "خطوات التعقيم الحراري الجاف (فرن التعقيم الحراري الجاف)"ورمزه (SAF.PP.11.I6. يفضّل تغليف الأدوات التي سيتمّ تخزينها قبل تعقيمها  كما هو مبيّن في الملحق "خطوات تغليف الأدوات والآلات قبل وضعها في أجهزة التعقيم" ورمزهSAF.PP.11.I4 .

  - المطهّرات الكيميائية (التي تلي على سبيل المثال) للمعدّات والأدوات التي تتلفها الحرارة العالية، البخار، الضغط العالي، و/أو الرطوبة.  (كما هو مبيّن في الملحق "خطوات التطهير بمطهّر كيميائي" ورمزه SAF.PP.11.I3، راجع أيضاً جدول "خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي ورمزه SAF.PP.11.A2.)

Peracetic Acid Sterilizer

أسيد باراسيتيك (Peracetic Acid). بعد استعمال هذه الطريقة في التعقيم، يجب تهوئة المعدّات والأدوات جيداً فبل استخدامها في رعاية المرضى.

    - غاز أوكسيد الإيثلين ((Ethylene Oxide Gas. بعد إستعمال هذه الطريقة في التعقيم، يجب تهوئة المعدّات والأدوات جيداً قبل استخدامها في رعاية المرضى.

    - بلازما غاز فوق أوكسيد الهيدروجين Hydrogen Peroxide Gas Plasma))                            والذي يحتاج إلى جهاز خاص (كما هو مبيّن في الصورة التالية).

ملاحظة:

يجب الإلتزام بالبيانات والتعليمات الموصى بها من الشركات المصنّعة لأجهزة التعقيم فيما يتعلّق بطريقة أو طرق التعقيم (وقت التعقيم، درجة الحرارة، ومعايير التشغيل الأخرى مثل تركيز الغاز والرطوبة، ورق اللف، إلخ) .

- توثيق عملية التطهير أو التعقيم أو تاريخ ووقت العملية وكذلك تاريخ إنتهاء صلاحية التعقيم.

- تطهير المعدّات الطبية التي يتمّ استعمالها يومياً في الفحص السريري (السماعة الطبية، ميزان الحرارة، جهاز فحص الأذنين، المطرقة، الشوكة الرنّانة، إلخ) ومعدات تخطيط القلب (clamps, electrodes, rubber chest electrodes) بالكحول 70% من خلال مسحها أو غمرها  جيداً به  ثم تركها لتنشف لوحدها. *ملاحظة : لا يستعمل الكحول في تطهير أسطح المختبر أو المناطق الملوّثة لأنه يتبخّر بسرعة.

- تدريب العاملين في المركز على إجراءات التنظيف وتطهير وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية وعلى كيفية إستعمال أي مواد جديدة.

- التأكيد على أهمية تقيّد جميع العاملين في المركز بالمبادئ التوجيهية الموضوعة لتجنّب حدوث مخاطر كبيرة.

- النماذج والبيانات المرتبطة

- ملحق "نموذج تقييم مطهّر" ورمزه SAF.PP.11.F1

- ملحق "نموذج تصميم وحدة التنظيف والتطهير والتعقيم" ورمزه SAF.PP.11.A1

- ملحق "جدول خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي" ورمزه SAF.PP.11.A2

- ملحق "جدول أمثلة عن المطهرات الباردة للمعدّات الطبية  والأدوات الجراحية" ورمزه    SAF.PP.11.A3

- ملحق "بروتوكول التحضير والاستعمال الآمن لمحلول الكلورين" ورمزه SAF.PP.11.A4

- ملصق "خطوات تنظيف، تطهير وتعقيم الأدوات الطبية" ورمزه SAF.PP.11.I1

- ملصق "خطوات التنظيف اليدوي" ورمزه SAF.PP.11.I2

- ملصق "خطوات التطهير بمحلول كيميائي" ورمزه SAF.PP.11.I3

- ملصق "خطوات تغليف الأدوات والآلات قبل وضعها في أجهزة التعقيم" ورمزهSAF.PP.11.I4

- ملصق "خطوات التعقيم في جهاز البخار المضغوط" SAF.PP.11.I5

- ملصق "خطوات التعقيم الحراري الجاف (فرن التعقيم الحراري الجاف)"  SAF.PP.11.I6

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- جميع العاملين في مركز الرعاية الصحية الأولية، خاصةً الذين يقومون بتنظيف وتطهير وتعقيم المعدّات والأدوات الطبية.

- لجنة مكافحة العدوى في المركز/المؤسسة.

- المراجع

- Centers for Disease Control (CDC). Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.

www.cdc.gov/ncidod/dhqp/.../guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf  (accessed on 10 Jan 2016).

- Centers for Disease Control (CDC).Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings-2003. http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217.pdf (accessed on 10 Jan 2016).

- Infection control in clinical practice By Jennie Wilson, Elizabeth A. Jenner Contributor Elizabeth A. Jenner Edition: 3, illustrated Published by Elsevier Health Sciences, 2006.

- World Health Organization. Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities. SEARO Regional Publication No. 41. WPRO Regional Publication. 2004. http://www.wpro.who.int/publications/docs/practical_guidelines_infection_control.pdf (accessed on 14 Jan 2016).

- World Health Organization. SAF.PP.e management of wastes from health-care activities. WHO. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85349/1/9789241548564_eng.pdf?ua=1 (accessed on 14 Jan 2016).

- Cleaning, Disinfection, and Sterilization of Medical Equipment. Egyptian Medical Syndicate (EMS).

www.ems.org.eg/esic_home/data/giued_part1/Cleaning.pdf (accessed on 21 Sep 2011)

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 1 أيلول 2010 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة | 23 تشرين ثاني 2015 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| التطبيق |  |  |  |  |