| خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي SAF.PP. 11.A2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hydrogen Peroxide فوق أكسيد الهيدروجين (7.5%) | Peracetic Acid حامض البيراسيتيك (0.2%) | فوق أكسيد الهيدروجين وحامض البيراسيتيك (7.35% و 0.23%) | Ortho-Phthalaldehyd أورثو فثالدهايد (0.55%) | Glutaraldehyde جلوترالدهايد** (2.0% أو أكثر) |
| التطهير ذو المستوى المرتفع المدة درجة الحرارة | 30 دقيقة على درجة 20oc | - | 15 دقيقة على درجة 20oc | 12 دقيقة على درجة 20oc أو 5 دقائق على درجة 25oc | 20 إلى 90 دقيقة على درجة 20oc |
| التعقيم التأثير القاتل لأبواغ الجراثيم (الحويصلات البكتيرية) | 6 ساعات على درجة 20oc | 12 دقيقة على درجة 50oc - 56oc | 3 ساعات على درجة 20oc | - | 10 ساعات على درجة 20oc - 25oc |
| التنشيط | لا | لا | لا | لا | نعم (alkaline glut) بعضها لا |
| فترة صلاحية إعادة الإستخدام | 21 يوماً | يستخدم لإجراء دورة تطهير واحدة فقط بعد التحضير | 14 يوماً | 14 يوماً | 14 يوماً بعد التنشيط ويستخدم لإجراء 28 دورة تطهير (لا يستعمل إذا كان معكراً) |
| فترة الصلاحية | عامان | 6 أشهر | عامان | عامان | عامان |
| محاذير التخلص من المواد الكيميائية | لا توجد | لا توجد | لا توجد | تحدّد على المستوى المحلي | تحدّد على المستوى المحلي |
| التوافق مع المواد المطلوب تطهيرها | جيد | جيد | البيانات غير كافية | ممتاز | ممتاز |
| أقل تركيز ممكن للمادة الفعالة | نعم (6.0%) | لا | لا | نعم (0.3%) | نعم (1.5% أو أكثر) |
| الأمان (مخاطر الإستعمال) | أضرار بالغة بالعينين | أضرار بالغة بالعينين والجلد | أضرار بالعينين | أضرار بالعينين ويحدث بقعاً بالجلد | أضرار بالجهاز التنفسي والعينين والجلد |
| المعالجة | يدوية أو آلية | آلية | يدوية | يدوية أو آلية | يدوية أو آلية |
| التثبيط بالمواد العضوية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| **يتمّ استبدال غلوتارالدهيدGlutaraldehyde وأوكسيد الإثيلين ethylene oxide على نطاق واسع من مرافق الرعاية الصحية بسبب تأثيراتها الصحية. يمكن أن يسبّب غلوتارالدهيد الربو وحساسية الجلد، كما يعتبر أوكسيد الإثيلين مسرطن بشري لذا لم يتمّ ذكره في هذا الجدول. |  |  |  |  |  |