| أمثلة عن المطهّرات الباردة للمعدات الطبية والأدوات الجراحية SAF.PP.11.A3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition | Activity* | Dilution &Stability | مدة النقع | طريقة التطهير |
| Alcohol | B,F,V,M | 70% أو أكثر (مخفف بالماء) | مسحها أو غمرها جيداً بالكحول 70% ثم تركها لتنشف لوحدها | يستعمل لتطهير: - السماعة الطبية - -ميزان الحرارة - جهاز فحص الأذنين - معدات تخطيط القلب (clamps, electrodes, rubber chest electrodes) |
| Chlorine 0.5% | B,F,V,M,S | 0.5% أو 5000ppm أو 1:10 (100 ميلليلتر كلوروكس 5% في 900 ميلليتر ماء أو 5 حبات من الكلورين واحد غرام لكل ليتر ماء) | 10 دقائق | - تنظيف الأدوات والأسطح - نقعها في المحلول المخفّف لمدة 10 دقائق - شطفها بمياه نظيفة - تجفيفها بمنشفة ورقية ذات إستعمال واحد |
| Glutaraldehyde 2% | B,F,V,M | يحتاج للتحضير حسب التعليمات المبينة في بيانات الإستعمال المرفقة ويستخدم لمدة 14 يوماً بعد التنشيط | 10 دقائق | - تنظيف الأدوات - نقعها في المحلول المخفّف لمدة 10 دقائق - شطفها بمياه نظيف - تجفيفها بمنشفة ورقية ذات إستعمال واحد - وضعها في مكان مغلق أو في حاوية خاصة بها |
| *ملاحظة : لا يستعمل الكحول في تطهير أسطح المختبر أو المناطق الملوّثة لأنه يتبخّر بسرعة. **يرجى مراجعة "بروتوكول التحضير والاستعمال الآمن لمحلول الكلورين" ورمزه SAF.PP.11.A4 ***يتمّ استبدال غلوتارالدهيدGlutaraldehyde على نطاق واسع من مرافق الرعاية الصحية بسبب تأثيراتها الصحية (الربو وحساسية الجلد )، والبدائل مذكورة في جدول "خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي" ورمزه SAF.PP.11.A2. |  |  |  |  |