|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | خطوات التنظيف اليدوي |  |
|  | الرمز:SAF.PP.11.I2 |  |

|  | - إرتداء قفازات مطاطية شديدة التحمّل (ذات إستعمال واحد إذا أمكن) ومريلة بلاستيكية ونظارات واقية للعينين وكمّامة واقية. - فك أجزاء كل المعدّات والأدوات التي يمكن فكّها و إعادة تركيبها بعد تنظيفها وتطهيرها و/أو تعقيمها. - وضع المعدّات والأدوات في حوض عميق خاص بالتنظيف. ملاحظة: يفضّل أحياناً نقع المعدّات والأدوات الوسخة جداً قبل تنظيفها وذلك عبر وضعها في سلة شبكية داخل حوض التنظيف وغمرها بالمياه ومحلول منظّف لمدة 15 دقيقة ثم يتمّ إخراجها بعد ذلك. - غمر المعدّات والأدوات في مياه باردة تحتوي على منظّف ذو رغوة أو سائل أنزيمي. يجب استخدام المياه الباردة لإزالة المواد العضوية (مثل الدم والمخاط، الخ) التي يمكن أن تتجلّط بفعل الحرارة فتصعب إزالتها. - فرك أو دعك المعدّات والأدوات جيداً وباتقان باستخدام فرشاة ناعمة والمياه والمنظّف مع الإحتفاظ بها تحت سطح المياه لتجنّب تناثر الرذاذ كما يجب التأكد من تنظيف الثنايا والأسنان والمفصّلات من بقايا المادة العضوية كما يجب إدخال المياه والمنظّف إلى التجاويف الداخلية للآلات ويمكن استخدام أدوات إضافية خاصة لهذا الغرض. - شطف داخل التجاويف تحت المياه الدافقة. - شطف المعدّات والأدوات جيداً بمياه دافئة نظيفة لإزالة آثار المنظّف الذي يمكنه أن يعوق عمليتي التطهير أو التعقيم. - وضع المعدّات والأدوات على صينية بعد فحصها جيداً للتأكد من نظافتها. - ترك المعدّات والأدوات لتجفّ في الهواء أو يتمّ تجفيفها بمناشف ورقية نظيفة قبل حفظها أو تطهيرها بالمطهّرات الكيميائية، بإستثناء المعدّات والأدوات التي ستمرّ بعملية تطهير بالغليان أو التعقيم بالبخار فهي لا تحتاج إلى التجفيف. - تطهير الفرشاة وتجفيفها بعد الإستخدام وكذلك حوض التنظيف. |
| --- | --- |