|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | خطوات التطهير بمطهّر كيميائي |  |
|  | الرمز:SAF.PP.11.I3 |  |

| حاوية معقمة خاصة بالتطهير | - تنظيف وتنشيف/تجفيف كافة الأدوات المراد تطهيرها بمطهّر كيميائي بشكل جيد (راجع خطوات التنظيف اليدوي)، حتى لا يعمل الماء المتبقي على أسطح الأدوات الناتج عن التنظيف على تخفيف المحلول الكيماوي ومن ثم يعمل على تقليل فعاليته. - إرتداء قفازات مطاطية شديدة التحمل (ذات إستعمال واحد) ومريلة بلاستيكية ونظارات واقية للعينين و كمامة واقية. - التأكد من أنّ جميع أجزاء الأدوات التي يمكن فكها قد تم فكها (تتم إعادة تركيبها بعد تنظيفها وتطهيرها أو تعقيمها). - وضع المعدّات والأدوات في حاوية عميقة معقمّة خاصة بالتطهير في وضع قائم غير مقلوب. ويجب التأكد من أن المحلول الكيميائي غمرها كلها تماماً وأن مستواه يعلو حوالي 3 سنتيمتر فوق جميع الأدوات المراد تطهيرها. يجب التاكد من صلاحية المحلول قبل إستعماله (تاريخ إنتهاء صلاحيته من المصنع، تاريخ إنتهاء صلاحية المحلول الذي تمّ تركيبه، لونه، إلخ) ومراجعة تعليمات الشركة المصنّعة للمادة المستخدمة للتطهير قبل الاستخدام. - إحكام غطاء الحاوية المعقّمة وترك الأدوات في المحلول للمدة المطلوبة للتطهير وفقاُ لبيانات إستعمال المحلول (مثلاً لمدة 20 دقيقة مع محلول جلوترالدهايد 2.0% أو أكثر أو وفقاُ لجدول "خصائص المواد الكيميائية المستعملة في التطهير والتعقيم الكيميائي". وفي خلال هذه الفترة يحظر إضافة أو إخراج أية أدوات من الحاوية كما يجب مراقبة الوقت. - إخراج الأدوات التي تم تعقيمها من الحاوية باستخدام ملاقط سبق تطهيرها بمطهر عالي المستوى. |
| --- | --- |
| - غسل/شطف الأدوات بالماء المعقّم أو المغلي بعناية شديدة للتخلص من أية آثار للمواد الكيماوية العالقة بها. وتعتبر هذه الآثار المتبقية من المادة الكيماوية سامة للجلد والأنسجة. - وضع الأدوات على صينية جيدة التطهير بحيث يعمل تيار الهواء على تجفيفها، أو بداخل وعاء جاف معقّم وذلك قبل استخدامها أو تخزينها. - يجب الإسراع باستخدام المعدّات والأدوات فور الانتهاء من تطهيرها أو حفظها في حاوية جافة مغطاة ومعقمة أو مطهرة بعناية شديدة على أن يتم استخدامها في غضون 24 من تاريخ تخزينها، أو يعاد تطهيرها من جديد. |  |