|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | خطوات التعقيم في جهاز البخار المضغوط Moist Heat by Steam Autoclaving |  |
|  | الرمز:SAF.PP.11.I5 |  |

- تنظيف وتنشيف/تجفيف كافة الأدوات المراد تعقيمها في فرن الحرارة الجافة (راجع خطوات التنظيف اليدوي). يجب أن تكون هذه الأدوات لاتتلف تحت الحرارة العالية، البخار، الضغط العالي، أو الرطوبة. - التأكد من أنّ جميع أجزاء الأدوات التي يمكن فكها قد تم فكها (تتم إعادة تركيبها بعد تنظيفها وتطهيرها أو تعقيمها). القيام بلف المعدّات (بواسطة ورق خاص) أو القيام بوضع المعدّات مكشوفة فوق رف أو صينية أو وضع تلك المعدّات في وعاء معدني (مثلاً ستانلس) مغطى. - وضع المعدّات داخل الأوتوكلاف أو جهاز البخار المضغوط بطريقة تسمح بإنتقال البخار بسلاسة مع تجنّب وضعها فوق بعضها البعض. يمكن وضع شريط يحتوي على مادة كيميائيةagents and integrators thermochromic يتبدّل لونه عندما يتعرّض لدرجة حراة معيّنة للتأكّد من أن الجهاز يعمل بشكل جيد. - القيام بتسخين الأوتوكلاف للوصول إلى درجة الحرارة المحددة ومن ثم حساب الوقت الضروري للتعقيم وفق تعليمات الشركة المصنّعة أو كما هو مبيّن في الجدول التالي: نوع الأدوات المراد تعقيمها; مدة التعقيم 121 درجة مئوية تحت ضغط جوي 1.036 بار; مدة التعقيم 132 درجة مئوية تحت ضغط جوي 2.026 بار; وقت التجفيف. جهاز التعقيم الذي يعتمد على الجاذبية الأرضية "Gravity Displacement Sterilizer". أدوات مغلفة معدنية أو زجاجية; 30 دقيقة على الأقل; 15 دقيقة على الأقل; 30-15 دقيقة. حزم منسوجات; 30 دقيقة على الأقل; 25 دقيقة على الأقل; 30-15 دقيقة. أدوات غير مغلفة معدنية أو زجاجية; 20 دقيقة على الأقل; 3 دقائق على الأقل. أدوات غير مغلفة مطاطية; 10 دقائق على الأقل. أجهزة التعقيم التي تعمل بخلخلة الضغط عن طريق شفط الهواء بسرعة عالية "Prevacuum Sterilizer ". أدوات مغلفة أو غير مغلفة; 4 دقائق; 20-30 دقيقة. حزم منسوجات; 4 دقائق; 5-20 دقيقة. - عند نسيان احتساب الوقت في أول العملية، يبدأ احتسابه من لحظة تدارك ذلك النسيان. - يجب الإحتفاظ بكتيب إستعمال الأوتوكلاف الصادر عن الشركة المصنّعة المراجعة تعليماته عند الضرورة.. - فصل جهاز الأوتوكلاف بعد مرور الوقت المناسب إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير أوتوماتيكية. - عدم فتح جهاز الأوتوكلاف إلا حينما يشير مؤشر مقياس الضغط إلى صفر. ثم يتم فتح الغطاء أو الباب لطرد البخار المتبقي. ويجب عقب ذلك ترك الأدوات والآلات داخل جهاز الأتوكلاف إلى أن تجف تماماً. وقد يستغرق الأمر "30" دقيقة. - إخراج الأدوات غير المغطاة أو غير المغلقة من جهاز الأوتوكلاف عبر إستخدام ملاقط أو أدوات إمساك معقمة، ويحظر إخراج الأدوات من الجهاز إلا بعد التأكد من جفافها، وتعد العبوات الرطبة غير معقمة. - الإمتناع عن تخزين الأدوات التي لن يتم تغليفها إلا بعد أن تصل إلى درجة حرارة الغرفة، الأمر الذي قد يستغرق ساعات. - تخزين الأدوات المعقمة بواسطة جهاز البخار المضغوط بعد إضافة تاريخ معالجة الأدوات وتاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، في خزانة جافة محكمة الغلق تحت درجة حرارة معتدلة ورطوبة منخفضة في منطقة غير مزدحمة بالعاملين. وتعتبر الأدوات المغلفة معقمة طالما أنها سليمة وجافة ولمدة شهرين للأدوات المغلفة بطبقة واحدة من الورق الخاص بالتعقيم، ولمدة 3 شهور للأدوات المغلفة بطبقتين الورق الخاص بالتعقيم.