|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | خطوات التعقيم الحراري الجاف (فرن التعقيم الحراري الجاف) Dry Heat Oven |  |
|  | الرمز:SAF.PP.11.I6 |  |

- تنظيف وتنشيف/تجفيف كافة الأدوات المراد تعقيمها في فرن الحرارة الجافة (راجع خطوات التنظيف اليدوي). يجب أن تكون هذه الأدوات لاتتلف تحت درجات حرارة عالية وجافة. - التأكد من أنّ جميع أجزاء الأدوات التي يمكن فكها قد تم فكها (تتم إعادة تركيبها بعد تنظيفها وتطهيرها أو تعقيمها). - القيام بلف المعدات (بواسطة ورق ألومنيوم) أو القيام بوضع المعدات مكشوفة فوق رف أو صينية أو وضع تلك المعدات في وعاء معدني (مثلاً ستانلس) مغطى. وضع المعدات داخل فرن التعقيم الحراري الجاف بطريقة تسمح بإنتقال الحرارة الجافة بسلاسة بينها مع تجنّب وضعها فوق بعضها البعض. يمكن وضع شريط يحتوي على مادة كيميائيةagents and integrators thermochromic يتبدّل لونه عندما يتعرّض لدرجة حراة معيّنة للتأكّد من أن الجهاز يعمل بشكل جيد. - القيام بتسخين فرن التعقيم الحراري الجاف للوصول إلى درجة الحرارة المحددة ومن ثم حساب الوقت الضروري للتعقيم وفق تعليمات الشركة المصنّعة أو كما هو مبيّن في الجدول التالي (مثلاً لمدة ساعتين بعد أن تصل الحرارة إلى 160 درجة مئوية): الوقت المستغرق في التعقيم ويحسب بعد الوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة; درجة الحرارة المحددة. 30 دقيقة; 180 درجة مئوية. 60 دقيقة; 170 درجة مئوية. 120 دقيقة; 160 درجة مئوية 320oF أو. - عند نسيان احتساب الوقت في أول العملية، يبدأ احتسابه من لحظة تدارك ذلك النسيان. - يجب الإحتفاظ بكتيب إستعمال الفرن الصادر عن الشركة المصنّعةا لمراجعة تعليماته عند الضرورة.. - ترك المعدات داخل فرن الحرارة الجافة لتبرد وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إخراجها، ثم تخرج بعد ذلك من الفرن (باستخدام ملاقط معقمة لإخراج الأدوات التي لم يتم تغليفها) لتستخدم فور إخراجها أو تخزن لحين ذلك الاستخدام. - تخزين الأدوات المعقمة بواسطة أفران التعقيم الحراري الجاف بعد إضافة تاريخ معالجة الأدوات وتاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، في خزانة جافة محكمة الغلق تحت درجة حرارة معتدلة ورطوبة منخفضة في منطقة غير مزدحمة بالعاملين. وتعتبر الأدوات المغلفة معقمة طالما أنها سليمة وجافة ولمدة شهرين للأدوات المغلفة بطبقة واحدة من الورق الخاص بالتعقيم، ولمدة 3 شهور للأدوات المغلفة بطبقتين الورق الخاص بالتعقيم. - صيانة أفران التعقيم الحراري الجاف بصفة منتظمة (كل بضعة أسابيع): يتعين فحص أفران التعقيم الحراري الجاف للتأكد من سلامة أدائها، وعلى طاقم العاملين مراعاة ما يلي: - المحافظة على نظافة الأفران. - التأكد من عمل مقياس درجة الحرارة بصورة سليمة، وذلك عبر إدخال مجس حراري داخل الفرن ومقارنة قراءة درجة الحرارة التي سجلها بقراءة المقياس المزود به الفرن.