| فرز النفايات وكيفية التخلّص منها |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع النفايات الخطرة | مواصفات المستوعب |  | طريقة تلفها |
| نفايات أدوات حادة (إبر، شفرات...) ملوثة بمواد عضوية (دم أو سوائل من جسم الإنسان) | - صندوق أو علبة صفراء محكمة الإغلاق - غير قابلة للثقب أو للتسرب - مكتوب عليها "أدوات حادة" |  | حرق حتى تصبح رماد أو التعقيم على الحرارة ثمّ التمزيق والمزج والتنشيف |
| نفايات أدوات حادة (إبر، شفرات...) ملوثة بمواد كيميائية (مثلاً علاجات كيميائية، لقاحات...) | - صندوق أو علبة حمراء محكمة الإغلاق - غير قابلة للثقب أو للتسرب - مكتوب عليها "أدوات حادة" |  | حرق حتى تصبح رماد أو التعقيم على الحرارة ثمّ التمزيق والمزج والتنشيف |
| نفايات بيولوجية معدية جامدة (قفازات، ضمادات، شاش...) أي ملوثة بمواد عضوية (دم أو سوائل من جسم الإنسان) أدوية عادية غير العلاجات الكيميائية (منتهية الصلاحية أو متبقية...) | - مستوعب أو كيس بلاستيك أصفر على حاملة - غير قابل للتسرب - مكتوب عليه "نفايات بيولوجية خطرة" |  | حرق حتى تصبح رماد أو التعقيم على الحرارة ثمّ التمزيق والمزج والتنشيف |
| نفايات كيميائية (علاجات كيميائية وكل المواد غير الحادة الملوثة بها، لقاحات، مواد كيميائية أخرى نفايات باثولوجية (أنسجة بشرية) نفايات مزارع الجراثيم (culture) | - مستوعب أو كيس بلاستيك أحمر على حاملة - غير قابل للتسرب ويمكن وضعه في جهاز التعقيم - مكتوب عليه "نفايات كيميائية خطرة" |  | معالجة بالكلورين ثم حرق حتى تصبح رماد أو التعقيم على الحرارة ثمّ التمزيق والمزج والتنشيف |
| ملاحظة: توضع النفايات العامة غير الخطرة الشبيهة بالنفايات المنزلية في كيس بلاستيكي أسود أو رصاصي عادي (لا خصائص محدّدة) |  |  | مستوعبات النفاية العامة |