|  | مراكز الرعاية الصحية الأولية |  |
| --- | --- | --- |
|  | سياسة وإجراءات تخطيط القلب الكهربائي |  |
|  | الرمز:NUR.P.06 |  |

- المقدمة والهدف من الإجراء

- تخطيط القلب الكهربائي"ECG" هو تسجيل رسم بياني للنشاط الكهربائي الذي يجري في عضلة القلب.

- يهدف تخطيط القلب الكهربائي للكشف عن اضطرابات في القلب من خلال قراءة:

  - مدى سرعة نبضات القلب.

  - فحص انتظام دقات القلب.

  - فحص قوة وتوقيت حدوث الإشارات أو الموجات الكهربائية وعبورها من كل جزء من أجزاء القلب.

- التعاريف والإختصارت

تخطيط القلب الكهربائي "ECG" أو Electrocardiogram"  "EKG""

- الأقطاب الكهربائيةElectrodes" "

- الموصلات الكهربائية ذات المشابك "Clip type connectors"  (مثل الصورة)

- الأدوات، الأجهزة والمواد اللازمة

- طاولة فحص ليستلقي المريض(ة) عليها في مكان تراعى فيه خصوصيته(ا).

- غطاء (شرشف) نظيف للمريض(ة) للحفاظ على خصوصيته(ا).

- وسادة ذات غطاء نظيف.

- ماكينة حلاقة كهربائية.

- قطن، مطهّر كحولي أو ماء وصابون.

- مادة جيلاتينية (جل) لدهنه على جسم المريض(ة) لتلتصق الكؤوس ماصة جيداً في حال كانت على الشكل التالي.

- جهاز تخطيط القلب مع التأكّد من وجود ورق الرسم البياني لتخطيط القلب الكهربائي داخل الجهاز، ووجود 4 مشابك بلاستيكية و6 أقطاب كهربائية. يمكن أن تتألّف الأقطاب الكهربائية من / أو:

  - 6 مساري كهربائية + 6 ذوات الماصة (كالمبيّنة في الصورة).

  - 6 مساري كهربائية + 6 موصلات كهربائية ذات مشابك (كالمبيّنة في الصورة).

| 6 ذات الماصة 6 مساري كهربائية 4 مشابك بلاستيكية | 6 موصلات كهربائية ذات مشابك 6 مساري كهربائية |
| --- | --- |

- التحضيرات أو المحاذير قبل إجراء الفحص

- لا تحضيرات أو محاذير قبل إجراء تخطيط القلب الكهربائي، ولكن من المستحسن  أن يتجنّب المريض(ة):

  - شرب الماء البارد أو تناول المثلّجات مباشرة قبل إجراء تخطيط القلب لأنه يمكن أن ينتج عنها تغييرات محتملة ومضلّلة في واحدة من أنماط القلب الكهربائية المسجّلة خلال التخطيط.

  - تناول الكافيين أو التدخين أو القيام بمجهود جسدي (مثل صعود السلالم) فوراَ قبل إجراء تخطيط القلب لأنّها تؤدي إلى ازدياد سرعة دقّات القلب..

- لا موانع طبية لإجراء هذا الفحص. يمكن إجراؤه لأي إنسان في أي عمر وكذلك للنساء الحوامل أو المرضعات.

- تخطيط القلب غير مؤلم و غير ضار.

- الإجراء

- إجراء الفحص في مكان خاص مُغلق يراعى فيه خصوصية المريض(ة).

- غسل / تنظيف اليدين جيدأ بالماء والصابون أو بسائل مطهّر يحتوي على الكحول قبل البدء بتخطيط قلب المريض(ة).

- شرح الإجراء والهدف منه للمريض(ة)، وأخذ موافقة المريض الشفهية (أو راعيه القانوني).

- الطلب من المريض(ة) القيام بما يلي:

- إزالة كل ما يرتديه من أشياء معدنية (حلي، مجوهرات، ساعة، حزام،...) قد تؤثر سلباً على جودة التخطيط.

- الكشف عن صدره، رسغيه وكاحليه عبر نزع كل ما يغطيهم من ملابس بما في ذلك الجوارب.

- التمدّد على ظهره على طاولة الفحص في وضع مريح والإسترخاء تماماً مع مدّ الذراعين على طول الجسم، بعد وضع الغطاء (الشرشف) عليه إذا أراد ذلك.

- تنظيف صدر المريض  للصق المساري الكهربائية ذات الماصة جيداً، وذلك عبر:

- حلق شعر صدر المريض (الرجل) بواسطة ماكينة حلاقة كهربائية.

- تنظيف صدر المريض(ة) بالماء والصابون أو الكحول لإزالة المواد الزيتية الجلدية.

- وضع أو دهن بعض الجل على صدر المريض(ة).

- وضع المشابك البلاستيكية للمريض(ة) على الشكل التالي:

- المشبك البلاستيكي الأحمر "R" حول رسغ اليد اليمنى (أو الكتف اليمنى).

- المشبك البلاستيكي الأصفر "L" حول رسغ اليد اليسرى (أو الكتف اليسرى).

- المشبك البلاستيكي الأخضر "F" حول كاحل القدم اليسرى (أو الفخذ الأيسر).

- المشبك البلاستيكي الأسود "N" حول كاحل القدم اليمنى (أو الفخذ الأيمن).

- وضع الأقطاب الكهربائية أو المساري الكهربائية ذات الماصة (electrodes) على صدر المريض(ة) كما يلي:

- المسرىC1  أو V1 "أحمر": يوضع على الجهة اليمنى من صدر المريض(ة) (أي على يمين عظم القص           (right sternal border  بين الضلعين الرابع والخامس (أي عند المسافة الوربية الرابعة (4th intercostal space

اليمين

اليسار

المسرىC2  أو V2 "أصفر" يوضع على الجهة اليسرى من صدر المريض(ة) (أي على يسار عظم القص (left sternal border بين الضلعين الرابع والخامس (أي عند المسافة الوربية الرابعة (4th intercostal space

- المسرىC4  أو V4 "بني" يوضع على الجهة اليسرى من صدر المريض(ة) بين الضلعين الخامس والسادس (أي عند المسافة الوربية الخامسة (5th intercostal space تحت الحلمة اليسرى (أي على مستوى الخط الترقوي المتوسط (midclavicular line)

- المسرىC6  أو V6 "أرجواني" يوضع على الجهة اليسرى من صدر المريض(ة) عند الخط المحوري المتوسط (mid axillary line) على نفس مستوى المسرى C4

- المسرىC3  أو V3 "أخضر" يوضع على الجهة اليسرى من صدر المريض(ة) بين المسريينC2  و C4.

- المسرى C5 أو V5 "أسود" يوضع على الجهة اليسرى من صدر المريض(ة)، بين المسريين C4 و C6 عند الخط المحوري الأمامي (anterior axillary line).

ملاحظة: توضع المساري V4, V5, V6 تحت الثدي الأيسر عند النساء.

- التحقّق من:

- سرعة التسجيل أو الرسم = 25 ملم / ثانية (25 mm/sec)

- المعايرة الفولتية: 1 ميلليفولت= 1 سم أو 10 مم (1mVolt=1 cm or 10 mm)

- الإبتعاد عن المريض بعد الطلب منه الإسترخاء قدر الإمكان والامتناع عن الحركة بتاتاً قبل تشغيل الجهز لبدء التخطيط.

- الضغط على زر تشغيل جهاز التخطيط والإنتظار حتى اكتمال الرسم البياني لتخطيط القلب الكهربائي على نسختين).

- التأكد أن رسم التخطيط جيد النوعية و مدّته كافية لكل من ال 12 مسرى، قبل إزالة كل المشابك والمساري الكهربائية عن جسم المريض.

- التأكد من وجود ما يلي على ورقة التخطيط: إسم المريض الثلاثي، تاريخ ميلاده، ورقم ملفه الطبي إضافة إلى تاريخ إجراء التخطيط.

- تسجيل إسم الممرض(ة) / الطبيب(ة) الذي أجرى التخطيط على ظهر ورقة التخطيط.

- مسح وتنظيف صدر المريض بواسطة منديل نظيف ومصل (distilled water, normal saline) لإزالة ما تبقى من الجل، ثم مساعدة المريض على الوقوف وارتداء ثيابه.

- تنظيف ذوات الماصة من الجل وتنظيف الأجزاء المطاطية بالماء مع الضغط عليها حتى يسمح بخروج الجل منها ثم تجفيفها.

- تنظيف كل المساري والمشابك بقطعة شاش نظیفة وجافة قبل إعادة ترتيب جهاز التخطيط ليكون جاهزاً عند اللزوم.

- غسل / تنظيف الممرض(ة) / الطبيب(ة) اليدين جيدأ بالماء والصابون أو بسائل مطهّر يحتوي على الكحول.

- قراءة النتيجة وأخذ القرار الطبي

- إعطاء الطبيب(ة) المداوم التخطيط لقراءته، وتدوين النتيجة على ورقة التخطيط مع التاريخ، إمضاء الطبيب وختمه. إرسال نسخة من التخطيط لقراءته من قبل طبيب قلب عند الضرورة.

- إطلاع المريض على النتيجة (من قبل الطبيب)، وما يلزمه من معاينات وفحوص وعلاجات طبية بما في ذلك تحويل للإستشفاء.

- وضع رسم التخطيط في ملف المريض(ة) الورقي (الإلكتروني في حال توفرّه).

- النماذج والبيانات المرتبطة

- لا ينطبق.

- مسؤولية تنفيذ الإجراء

- ممرض(ة) أو ممرض(ة) مساعد(ة) مدرّب(ة) جيداً.

- طبيب(ة).

- المراجع

  - http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes3/cdrom/nchs/manuals/ecg.pdf

  - http://shs-manual.ucsc.edu/policy/electrocardiogram-procedure (last reviewed: 8/23/2011).

  - NHS Trust. Nottingham  University Hospitals. Guidelines for recording an Electrocardiogram (last reviewed: Sep 2012). https://www.nottingham.ac.uk/mhs/documents/clinical-skills/nuh-guidelines/electrocardiogram.pdf.

|  | التاريخ | الإسم | الوظيفة | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحضير | 23 تشرين أول 2015 | د. نجلا اللقيس | أخصائية في طب العائلة |  |
| المراجعة |  |  |  |  |
| التطبيق |  |  |  |  |